| 西宁市艺术实验中学剧场LED屏幕改造、学生机房及触控一体机改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、剧场室内全彩LED屏改造 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（核心产品） | ★1.屏体尺寸：主屏宽度≥17.92米，高度≥7.36米，分辨率4480(宽)*1840(高);点间距≤4 mm;像素密度：≥62500点/m²; 2.模组平整度/间隙：≤0.2mm; 3.水平/垂直相对错位等级0.04mm≤%; 4.亮度≥500cd/m²支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤0.2%,亮度均匀性≥98%; 5.水平/垂直视角：≥160°/160°,黑屏非均匀性≤5%; 6.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读； 7.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放； ▲8.刷新率：≥4200Hz; ▲9.多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能 10.依据GB/T 17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群、、依据GB/T9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常； 11.通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测； 12.平均使用寿命≥100000h,MTBF≥100000h; ▲13.LED显示屏符合GB 4943.1-2022标准要求； ▲14.100%亮度时≥14bit;20%亮度时≥14bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各≥256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各≥16384级、持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 15.具有多点测温功能； 16.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能 ； 17.硬件设备至少提供壹年的原厂质保，签订合同时提供软件终生免费升级承诺，提供第三方检测机构出具的相关检测报告 | 131.89 | 平米 |
| 2 | 接收卡 | 标准接收卡HUB75接口，支持RGB独立ganma校正，支持逐点校正，支持亮暗线修正，支持预存画面，支持mapping | 156 | 张 |
| 3 | 视频拼接处理器（核心产品） | - 本次配置≥20路网口输出，≥2路4K60DP或HDMI输入，支持增加输入或输出卡。 2、设备采用独立FPGA堆叠处理交换的硬件架构，支持1卡8路高聚合信道双向传输处理、支持多路复合通道信号传输方式，支持大规模信号并行切换处理技术和嵌入式系统处理方式 3、背板采用双向信号传输处理，支持数据通道的硬件混插设计，同一槽位既支持输入板卡接入，也可支持输出板卡接入，业务槽位可合理分配。 4、输入输出板卡采用1卡8路高聚合端口设计，单板支持1卡8路输入或1卡8路输出 5、单张输出板卡或单个输出接口最大可≥16个窗口显示，图像窗口可在输出卡端口间任意漫游且跨输出端口窗口数量不减，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、锁定、叠加、调整图层优先级、图层全屏和自适应接口全屏，无显示位置、无图层位序、无画面显示大小的限制。 ▲6、多功能控制卡集设备管控、可视化预监、大屏回显功能于一体，无需配置额外板卡，即可支持对所有输入信号画面、大屏实时画面、大屏场景布局进行实时在线监看，支持对所有输出进行回显：支持TCP/IP网口和RS232串口控制：支持U盘接入离线升级控制卡程序 - ▲7、单张板卡可支持≥8路2K(2560×1080@60Hz)信号、≥4路4K(4096×2160@30Hz)信号或≥2路4K(4096×2160@60Hz)信号的输入或输出，单卡可支持≥8K(8192×2160@60Hz)的信号采集、处理及显示 ▲8、设备支持多组屏底图功能，在无额外设备或板卡的情况下，最大可上传并存储≥8张8192×4096分辨率高清图片，底图显示支持一键开关；底图显示不占图层，每组屏均可设置专属底图显示，多组屏底图显示互不影响，底图资源共享且掉电不丢失，可根据大屏实际大小进行底图的全屏放大显示； 9、设备支持多组屏字幕显示。支持在屏幕上显示滚动字幕，可对字幕的字体大小、颜色、背景色、滚动速度、滚动方向、字间距、内容对齐方式参数进行自定义设置，可设置32768×4095分辨率显示，支持按比例缩放。滚动字幕显示不占图层，每组屏均可设置专属字幕，均可一键开关；多组屏字幕显示互不影响；字幕参数配置断电不丢失，上电后可自动恢复。" ▲10、设备可以将视频处理功能和发送卡功能合二为一，无需其他设备，二合一输出卡可直连LED屏进行图像显示，减少设备连接，增强设备稳定性和兼容性 11、设备具备LED 屏幕智能管理功能。设置包括色域调节、屏参定时校正、亮度自动调节、环境参数自动获取和监控、图像手动调节、gamma调节、灰阶处理参数配置、亮暗线调节以及LED逐点校正。 12、支持设备搭载接收卡，支持LED屏幕屏参设置，可控制LED 的显示状态，包括屏幕亮度、屏幕色温、画面冻结、开关屏、显示标序、校正开关、修缝开关和大屏重启。 13、硬件设备至少提供壹年的原厂质保，签订合同时提供软件终生免费升级承诺，提供第三方检测机构出具的相关检测报告 | 1 | 台 |
| 4 | 播放控制软件 | 软件功能： 1、支持目前主流视频格式，包括但不限于以下格式：Hap、HapQ、Hap Alpah、H.264、HEVC、VP9等编码的mov、avi、mp4等 2、HAP格式：支持≥20Gbit码流，支持≥16K*8K@60fps视频播放 3、H265支持：≥8192*8192@24、25、30、50、60fps单机播放 4、帧同步支持：≥24、25、30fps多机帧同步播放(50、60fps需要根据现场测试决定),最多有半帧差。 5、声道支持：左右声道、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频 6、支持对不同LED大屏进行批量管理和独立播控； 7、单台设备可链接多种不同分辨率的屏幕映射输出； 8、支持开机自动启动设置，无人值守定时开启模式；开机自动加载项目工程，自动播放；支持服务器主控与被控模式，可与第三方控制台对接； 9、支持RS232、TCP/IP/UDP等； 10、支持不少于500个视频、图片、U3D程序、UE4程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示 11、支持保存多个切片工程，通过控制系统可以随意切换。 12、多台联机同步时，无需额外的服务器作为控制端，可无需显示器，由中控直接控制(可用一台显示作为显示窗口) 13、支持HDR视频播放 | 1 | 台 |
| 5 | 电源 | 1、电源的额定输入电压范围：200～240V； 2、工作温度：-30～+60℃； 3、工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝； 4、最大输入电流：≦2.5A； 5、输出额定电压：5.0V； 6、负载调整率：±2%； 7、输出电压上升时间：<0.5S； | 469 | 台 |
| 6 | 网线 | 线缆类别（网线）：≥CAT 6 产品特性 导体直径（网线）：≥0.53mm 24AWG 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 网线线芯：≥8芯 使用场景：室内 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM | 156 | 根 |
| 7 | 三芯线 | 适配电源定制国标线材 | 469 | 根 |
| 8 | 安装调试 | 根据现场情况定制，包含旧设备拆除。 | 132.90 | m² |
| 9 | 配电箱 | 1、额定功率：≥198KW，输出路数：≥36路 2、配电柜输入电压为交流≥380V±15%，工频≥50Hz。具有定时、防雷、空调温控、短路、过流、过载、等保护功能。 3、配电柜具有远程线控功能。 4、支持远程开关电箱 5、自带维修插座 6、预留风机温控端子，最大负载800W 7、配电柜自带延时上电功能。六级上电 8、铜排连接 技术参数 1.手动控制方式：三挡旋钮（手动/停止/自动） 2.自动控制方式：标配为远程线控、定时开关（可添加多功能卡、PLC、手机APP、无线遥控等多种控制方式）。 3.功率容量（KVA）：≥198KW 4.输入接线方式：≥3相4线&地线 5.输入电压（V）：≥380 6.输入频率（HZ）：≥50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流≥220V 9.输出分路：≥36路显示屏+3路空调，单相交流≥220V 10.分路接线空开容量（A）：≥36路25A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.IP等级：≥IP44 13.外箱尺寸：≥宽800mm高1200mm厚300mm（双开门） 14.建议带载≥810个200W电源以内 | 1 | 台 |
| 10 | 箱体 | 根据现场情况定制，包含旧设备拆除。 | 131.89 | m² |
| 11 | 排线 |  | 2579 | 根 |
| 二、剧场室内全彩LED屏改造（副屏部分） |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩 | 副屏宽度≥2.88米，高度≥5.76米，分辨率720(宽)*1440(高)，需要四块分辨放在主席台两侧，每侧两块。 1.屏体尺寸：主屏宽度≥17.92米，高度≥7.36米，分辨率4480(宽)*1840(高);点间距≤4 mm;像素密度：≥62500点/m²; 2.模组平整度/间隙：≤0.2mm; 3.水平/垂直相对错位等级0.04mm≤%; 4.亮度≥500cd/m²支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤0.2%,亮度均匀性≥98%; 5.水平/垂直视角：≥160°/160°,黑屏非均匀性≤5%; 6.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读； 7.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放； 8.刷新率：≥4200Hz; 9.多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能 10.依据GB/T 17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群、、依据GB/T9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常； 11.通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测； 12.平均使用寿命≥100000h,MTBF≥100000h; 13.LED显示屏符合GB 4943.1-2022标准要求； 14.100%亮度时≥14bit;20%亮度时≥14bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各≥256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各≥16384级、持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 15.具有多点测温功能； 16.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能 ； 17.硬件设备至少提供壹年的原厂质保，签订合同时提供软件终生免费升级承诺，提供第三方检测机构出具的相关检测报告 | 4 | 块 |
| 2 | 简易箱体 | 根据现场情况定制。 | 66.36 | m² |
| 3 | 电源 | 1、电源的额定输入电压范围：200～240V； 2、工作温度：-30～+60℃； 3、工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝； 4、最大输入电流：≦2.5A； 5、输出额定电压：5.0V； 6、负载调整率：±2%； 7、输出电压上升时间：<0.5S； | 216 | 台 |
| 4 | 控制系统 | 标准接收卡HUB75接口，支持RGB独立ganma校正，支持逐点校正，支持亮暗线修正，支持预存画面，支持mapping | 72 | 张 |
| 5 | 网线 | 线缆类别（网线）：≥CAT 6 产品特性 导体直径（网线）：≥0.53mm 24AWG 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 网线线芯：≥8芯 使用场景：室内 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM | 72 | 根 |
| 6 | 三芯线 | 适配电源（参数同主屏） | 216 | 根 |
| 7 | 安装调试 | 根据现场情况定制 | 67.76 | m² |
| 8 | 升降结构 | 主屏采用常规结构，副屏采用升降+手动旋转结构 一、概况 本次采购2套升降+手动旋转屏系统，每套升降屏搭载2块3m×6m显示屏幕，2块屏幕共用1根吊梁悬挂，吊梁下端配置2套手动旋转装置，屏幕下降后可实现单块屏幕手动左右旋转≥30°。 二、整体系统参数 1．系统配置：每套含1套升降机构、1根整体吊梁、2套手动旋转装置、控制系统及安全防护装置，整套系统一体化设计。 2.工作电源：AC380V/220V，50Hz，具备过压、过流、漏电、过载保护功能。 3.运行环境：工作温度-10℃~45℃。 4.材质要求：系统主体结构采用高强度碳钢/铝合金材质，表面经防锈、防腐处理，承重性强、外观整洁。 三、升降系统参数 1.升降方式：电动升降，升降行程满足现场安装使用需求，升降运行平稳、无卡顿、无噪音，运行噪音≤50dB。 2.升降速度：匀速升降，速度可调，标准升降速度≥50mm/s，升降定位精准，定位误差≤±2mm。 3.承重能力：单套升降系统额定承重≥单套屏幕+吊梁+旋转装置总重量的1.5倍。 4.升降控制：支持本地按键控制、远程遥控控制，可实现升降启停、点动升降、紧急停止功能，操作响应灵敏，无延迟。 5.升降限位：配备上下行程限位开关、机械防坠双重限位保护，防止超行程运行，杜绝坠落风险。 四、吊梁参数 1.结构形式：整体式高强度承重吊粱，采用加厚矩形钢管/工字钢焊接成型，整体刚性强，无拼接、无松动，确保2块屏幕同步悬挂。 2.尺寸规格：根据2块3m×6m屏幕布局定制，长度适配双屏悬挂宽度，宽度、厚度满足承重需求。 3.安装接口：吊梁下端预留标准化旋转装置安装接口，与旋转装置无缝对接，安装牢固、拆卸便捷；上端与升降机构刚性连接，连接部位采用高强度螺栓固定，抗拉、抗招性能强。 4.表面处理：吊梁内外壁均做防锈、防腐、防静电处理，表面哑光处理，不反光、不刺眼，与整体环境适配。 五、手动旋转装置参数 1.配置数量：每套升降屏配2套独立手动旋转装置，分别对应2块屏幕，互不干扰。 2.旋转角度：手动旋转角度≥±30°。 3.旋转方式：手动操作轻便，无需电力驱动，旋转过程顺滑，单手可轻松完成屏幕角度调节。 4.承重性能：单套旋转装置额定承重≥单块屏幕重量的2倍，旋转主轴采用高强度合金钢材质，耐磨、抗变形，长期旋转无卡顿、无松动。 5.锁定装置：配备手动机械锁定机构，屏幕旋转至目标角度后，可一键锁定。 | 4 | 套 |
| 9 | 排线 |  | 1296 | 根 |
| 三、国产化桌面云 |  |  |  |  |
| 1 | 教师机 | 1、CPU：国产处理器，核心线程≥八核十六线程，主频≥3.0G HZ 2、内存：≥32GB DDR4 3、存储：≥512G SSD+1T 4、接口：≥1个VGA接口+1个HDMI接口，USB接口不少于6个，其中 USB3.0数量≥4个，1个音频输入接口+ 1个音频输出接口，1个千兆网卡 5、显卡：≥2GB 独立显卡 6、配套的键盘鼠标、有线耳麦。 7、国产正版授权操作系统及办公软件。 8、显示器，≥27吋。 | 1 | 台 |
| 2 | 学生机 | 1、CPU：国产处理器，核心线程≥八核十六线程，主频≥3.0G HZ 2、内存：≥16GB DDR4 3、存储：≥512G SSD 4、接口：≥1个VGA接口+1个HDMI接口。USB接口不少于6个，其中 USB3.0数≥4个，1个音频输入接口+ 1个音频输出接口，1个千兆网卡 5、显卡：≥2GB 独立显卡 6、配套的键盘鼠标、有线耳麦。 7、国产正版授权操作系统及办公软件。 8、显示器，≥23吋 | 56 | 台 |
| 3 | 管理平台 | 下一代云桌面系统，基于NGD架构的桌面虚拟化产品，融合了VDI、VOI、IDV三大架构优势，实现了前后端混合计算，在调度服务器后端计算资源的同时更能充分利用前端资源，满足用户随时随地移动办公的需求，支持在窄带环境下实现3D高清播放和外设硬件的全面兼容，为用户提供大规模终端的管理、安全、运维的应用。 | 1 | 套 |
| 四、智慧商显一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 交互平板 | 1.显示技术：≥98英寸；； 2.OD20mm超薄模组，整机厚度≤86mm； 3.显示技术：D-LED背光源；显示比例：≥16:9；显示响应时间≤8ms； 4.显示色彩 :≥1.07亿全真色彩；TYP72%NTSC色域 ； 5.物理分辨率：≥3840*2160（4K），全通道超高清4K系统图标显示； 6.采用专业防眩光钢化玻璃表面处理工艺，减少环境光反射，显示观看更清晰 7.可视角度：≥178°； 8.亮度：≥350cd/m²； 9.对比度：≥1200:1； 10.屏幕采用原装A+ OC； 11.运用自动色彩及图像增强处理器，画质优化，细节显示处理佳； 12.设备自带操作系统GPU:≥2核（主频≥1.9GHz以上）CPU:≥四核 ，内存：≥4G，存储ROM：≥32G； 13.整机接口：HDMI IN *2 OPTICAL OUT*1USB 3.0*1USB 2.0*1 TOUCH*1VGA IN* 1AUDIO IN* 1MIC IN* 1RS232* 1R*J45 IN 1LINE OUT* 1 14.≥3mm钢化玻璃，减重3-5Kg 15.整机屏占比≥85%； 16.采用模块化系统方案（80pin OPS 模块），整机可通过同一高速接口支持OPS模块上网 17.为保证整机一体性，采用隐藏式无线模块，整机无外伸天线；内置音视频模块，整机四边无外凸结构 18.系统A/B分区，双系统备份，OTA无感升级，升级过程不影响产品功能使用，不担心死机； 19.≥4分屏，≥8个设备在线，支持通过软件投屏，投屏支持电脑、手机、平板设备，整机可插拔接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到监视器上； 20.≥2 路USB3.0 前置，≥2 路USB3.0 板载，均支持随通道切换 21.支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi，可支持AP/STA/AP+STA模式，支持Wi-Fi6 22.采用2*16W（默认）腔体扬声器单元，前置发声，减少声音反射，声音直达用户，更清晰 23.直流调光，手机拍照不闪烁，技术可满足Flicker free要求，护眼更健康 24.待机状态下，支持HDMI/VGA/RS232通道/网络信号输入智能唤醒 25.板载2路 TOUCH 2.0，支持触控输出 前置1路TOUCH 2.0 26.支持RJ45 IN&RJ45 OUT，一路给安卓本机，一路给外部的PC或大屏，无需区分网口的输入和输出，共享有线网络，连接更稳定 27.一网通设计，支持有线和无线网络双系统上网(OPS模块不需要单独接网线即可实现上网)，安卓和PC都是千兆 28.前置Type-C接口，.支持充电，最大可以支持65W 29.笔记本电脑可以通过TYPE-C/TOUCH OUT访问整机的有线网络 30.产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80% 31.根据环境光线自动调节背光亮度，节能护眼（该功能可关闭） 32.采用高精度红外触控，书写精度可达±1mm 33.支持≥20点触摸、10点书写、2点高精度书写批注是1点，触摸识别高度＜3mm，最小识别物：2mm 34.最新研发笔尖材料及笔尖成型工艺成果，书写静音，为用户带来舒适书写体验； 35.支持双笔同时书写双色显示，搭配专用书写笔，双色识别正确率≥99% 36.按键和书写笔使用抗菌材料，细菌（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）不残留，抗菌率＞99.99%，给用户更健康的使用环境； 37.OPS模块要求：CPU：国产处理器系统芯片组：国产芯片基本频率：≥2.7 GHz核心/线程数：≥8/4内存：≥8G硬盘（SSD）：≥256G显卡 集显，可支持MXM独立显卡扩展无线网络：1 x M.2 2230 PCIe/USB 接口声卡：ALC662 HD Audio 38.硬件设备至少提供壹年的原厂质保，签订合同时提供软件终生免费升级承诺，提供第三方检测机构出具的相关检测报告。 | 2 | 台 |
| 交货期：30日历日 质保期：1年，参数中有要求的按要求执行。 签订合同时，需提供生产厂家对本项目的授权函和售后服务承诺函。 |  |  |  |  |