招标文件

项目名称：滨海县行政办公中心机房及网络安全建设项目

项目编号：JSZC-320922-JZCG-G2026-0006

滨海县人民政府办公室

2026年6月

总 目 录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

滨海县行政办公中心机房及网络安全建设项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月30日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JZCG-G2026-0006

2.项目名称：滨海县行政办公中心机房及网络安全建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：110万元

5.最高限价：110万元

6.采购需求（简介）：滨海县人民政府机房因软硬件设施过保、环境监控缺失等问题需系统性整改升级，采购网络安全设备、机房电源及空调、交换设备，并配备 1 名专职驻场人员提供巡检、漏洞扫描等运维服务，含设备采购、安装调试、培训及三年维保等全流程服务。详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同生效后30日历天内完成安装调试

8.维保期：项目验收合格之日起，免费维保 3 年（36 个月）

9.本项目核心产品：核心交换机

10.本项目不接受联合体参与投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：否。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月30日9点00分00秒（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购中心将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注滨海县政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：滨海县人民政府办公室

地    址：府前路1号

联 系 人：徐先生

联系电话：13770129440

名    称：滨海县公共资源交易中心（滨海县政府采购中心）

地    址：滨海县育才路 166 号滨海县政务服务中心三楼

联 系 人：周女士

联系方式：19951333439

3.项目联系方式

项目联系人：徐先生、周女士

电     话：13770129440、19951333439

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，滨海县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人及采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标分项报价表包含（不限于）网络安全设备、机房电源及空调、核心交换机及三年驻场服务等全部软硬件的采购、运输、安装调试、培训、验收及三年质保维保，以及管理、劳务、利润、税金、加班费、风险费、不可预见费等为完成本项目所涉及的一切相关费用。除合同约定外，采购人不再增加任何费用。

12.4各投标人自行根据招标人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

12.5投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币。如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的服务费用。采购人有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续保安服务企业的衔接后，方可退出，经采购人验收合格，退出本项目管理服务时必须向采购人移交全套档案等资料，同时退还履约保证金。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为滨海县政府采购中心，联系地址：滨海县县城育才路 166 号滨海县政务服务中心，联系电话：19951333439。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 一、项目信息

- 采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：             圆（          元）人民币。

2.2合同总价包含但不限于：合同总价包含但不限于全部货物（含软件、授权、附配件）的采购、包装、运输、安装调试、培训、验收，以及三年质保期内维保、驻场服务、管理、劳务、利润、税金、加班费、风险费、不可预见费等为完成本项目所发生的一切相关费用。除合同约定外，采购人不再支付任何额外费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户（乙方须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。

8.2按先服务后付费的方式，每年为一个付款周期，验收满一年支付至合同金额的30%，满两年支付至合同金额的60%，满三年支付至合同金额的100%，最后一个付款周期的应付款项在合同结束后且收到乙方有效发票的90个工作日内根据乙方履约情况结清。

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供同等金额的预付款银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即付即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为采购人认可的国有商业银行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式仍按照合同第五条款第2点中的付款方式执行。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值1‰的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额银行同期利率每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                   联系电话：

签订日期：     年  月  日
 第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目概况：

滨海县人民政府机房作为承载单位核心业务系统与数据的关键基础设施，其运行环境的稳定性、安全性直接关系到业务的连续性与数据安全。随着设备使用年限的增长和网信安要求的不断提高，当前机房软硬件设施面临空调、UPS过保，环境监控缺失、网络安全设备过保、终端缺乏防护能力等主要问题，亟需进行系统性整改升级。

拟通过采购专业设备及服务提升网络安全以及优化机房环境，具体货物名称、数量及技术参数需求等内容详见招标文件第四章。包括货物（含相关附配件、软件）的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、三年质量保修期内维保、售后服务等。

- 采购内容：

（一）网络安全设备

| 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 | - 网络层吞吐量8G，并发连接≥350万，每秒新建连接数14万；标准2U机箱，单电源；板载6个千兆电口，2个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，有液晶屏；默认含200个IPsecVPN标配并发隧道数，默认含200个SSLVPN标配并发用户数；支持应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能；含三年硬件维保服务和三年安全组合升级订阅服务（包含威胁情报库、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务）。 - 所投产品须支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能。 - 支持DDNS功能，支持Oray向日葵、Pubyun公云、Noip、Changeip提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名。 - 所投产品须支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路。 - ★所投产品必须支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。所投产品支持对网元进行健康检查，及故障bypass能力，健康检查至少包括链路探测、回环探测、接口探测能力（投标时提供功能截图） - ★所投产品支持灵活的服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置。所投产品须支持威胁引流功能，威胁引流可以通过开关设置是否开启，通过添加蜜罐地址实现引流，同时支持添加例外域名，做到精细化引流管控（投标时提供功能截图） - 所投设备必须提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示。 - 所投产品必须支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能。 - 支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果。 | 台 | 2 |
| 终端防护 | - 本次配置PC版450个点。 - 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录。 - 支持全网视角的端口和运行进程的清点，在监听端口视角，可以识别风险端口，并支持一键封堵端口和解除封堵。 - 支持对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 - 支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8、字符种类小于3等常见弱密码类型进行分类查看。 - 支持勒索风险管理功能，持续跟踪最新的勒索情报和技战法，实时展示出资产中的入侵风险，包括勒索风险端口、勒索应用弱密码和勒索风险漏洞，为用户做勒索风险加固提供数据支撑。 - 支持暴露面梳理功能，可以快速识别环境中暴露在外网的端口及应用，当检测到有来自于外网的IP地址访问时，判定该资产为外网暴露面资产，帮助用户高效梳理资产脆弱面。 - ★具备勒索病毒专防，支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截。支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测的检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和信任目录。（投标时需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告扫描件，至少包括首页和正文页） - 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵。 - 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别。 - ★要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质认证证书（软件安全开发二级）资格证书（投标时提供证书扫描件）。 - ★要求所投产品的生产厂商具备云安全能力成熟度集成CSA-CMMI3认证（投标时提供证书扫描件）。 | 点 | 450 |
| 日志审计 | 1.1U标准机架式工控机，内存≥8G，硬盘≥2T，授权资产数≥30个，硬盘容量≥2T，内存≥8G，网口≥6个千兆电工作管理口，≥1个Console口，≥2个USB。 2.提供全中文Web管理界面，无需安装任意客户端软件或插件。 3.采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。 4.可通过接收协议限制日志接收速率，包括Http接收、syslog接收、SNMPtrap接收、TCP接收、WMI接收、aliyun接收。 5.支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 6.支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。 7.支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。 8.日志采集类型支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。 9.支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 10.★内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展。（提供产品功能截图） 11.支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息。 12．可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议。 13．支持基于跨设备的多事件关联分析。 14．具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。（提供产品功能截图） 15．★三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。（投标时需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告扫描件，至少包括首页和正文页） 16.可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略。 17.支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。 18.支持报表导出为PDF和Word格式文件。 19.提供一键式故障排除功能。 | 台 | 1 |
| 高级持续性威胁预警系统 | - 网络层吞吐量≥1Gbps，内存≥32GB DDR4 3200，数据盘≥8TB，接口≥4千兆电口+4万兆光口。 - ★支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从综合安全感知、安全事件态势、脆弱性态势、外联风险监控、全球网络攻击态势、资产监控大屏、横向威胁监控大屏等提供不少于7块大屏展示界面（投标时需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告扫描件，至少包括首页和正文页） - 支持综合安全感知，总览整体安全态势，包括综合评分、脆弱性态势、网络攻击态势、外联态势、横向威胁态势等 - 支持自定义配置资产指纹识别规则，可基于流量行为细化资产类型，支持资产类型识别规则自定义和属性指纹特征自定义。 - 支持跨三层取MAC地址，识别资产MAC地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 - 弱密码检测规则支持高度自定义，包括规则名称、生效域名、规则配置、账号白名单、密码白名单、弱密码内容导入文件，其中规则配置至少支持密码长度、字符种类、字典序、密码与账号相同、web空密码等。 - 支持web登录结果自定义，可根据登录行为检测是否登录成功，支持基于响应状态码、响应内容格式、URL、关键字、服务器IP地址、所属资产组等信息判定成功或失败的通用规则设置，支持机器学习引擎持续学习用户登录行为，生成登录成功规则模型。 - 支持勒索专项检测页面，对勒索主题的安全告警进行展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度。 - ★支持挖矿专项检测页面，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持基于攻击阶段展示挖矿主机数量，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、挖矿阶段、攻击阶段、威胁等级、受害者IP、受害者资产类型、攻击者IP、攻击次数、威胁情报、处置状态等信息（投标时需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告扫描件，至少包括首页和正文页） - 文件威胁分析支持平台内置的恶意脚本分析引擎、webshellkiller智能引擎、save智能分析引擎以及云端分析引擎组合进行综合研判，协议类型有HTTP、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP多种类型，支持展示查杀数据统计、受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示文件威胁信息，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、威胁类型、攻击阶段、受害者IP、攻击次数等信息。 - ★为实现安全事件的快速闭环处置，要求支持与同品牌终端防护等自有设备进行联动，支持管理员在平台管理界面下发快速快速扫描/全盘扫描任务，支持下发一键隔离主机指令，对终端所有连接进行阻断，防止病毒进一步扩散。支持联动终端检测与响应平台为平台提供溯源举证功能以定位安全事件根因，可定位到该主机上发起恶意域名访问的具体进程、及其进程链信息，并且安全态势感知根据返回的举证信息，联动客户端对恶意进程进行处置，实现根除。平台内置僵木蠕毒恶意程序清除（文件、注册表、进程、WMI、计划任务、用户账户的删除）、外联类快速遏制（DNS拦截/IP端口访问控制）、恶意程序横向遏制/综合遏制（基于DNS/IP端口阻断病毒发作，及进程网络通信拦截）等个性化安全策略，针对不同场景下僵木蠕毒安全事件进行快速闭环。（投标时需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告扫描件，至少包括首页和正文页） | 台 | 1 |
| 网络实时监控大屏和主机 | - 1、65英寸大屏 - 2、主机CPU-I5,内存16G | - 台 | - 1 |
| 设备监管平台 | - ★Iaas层监控∶ （1）将所有应用相关虚机（含PaaS平台、应用相关独立部署的主机）纳入监控： （2）将应用相关虚机(含Paas平台、应用相关独立部署的主机)纳入监控，关键指标涉及 CPU 使用率、内存使用率、磁盘 I0读写、主机上的网络流量等； 2、Paas层监控︰ 根据具体应用部署架构，选本软件待监控的组件及采购人使用的其他组件等进行监控(如:Nginx Mysql，Redis等软件使用的组件)； - 3、★Saas层监控: a、接入层日志分析监控，通过日志分析可监控访问流量，系统响应情况； - b、HTTP 接口探测，对关键业务接口进行探测，监控服务端可用性； - c、基于接入层日志及应用执行日志监控总体响应时长，监控性能劣化； - d、基于接入层接口访问情况，监控各个业务的调用量、成功率、 平均响应时长； - e、各层级告警统一汇聚在监控平台，网络层，IaaS，Paas 层告警以系统为维度发送； - f、可根据客户需求定制告警规则与告警模板； - g、可灵活配置告警接收人、接收组: - h、支持短信、邮件、企业微信、钉钉、飞书、综告等多维度告警发送； - i、支持调度策略配置，自定义告警触发周期； （以上★项投标时需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分）。 注：本项目招标文件要求“设备监管平台”与“资产梳理”两项的演示视频总时长不超过10分钟。 | 套 | 1 |
| 资产梳理 | - 对滨海县人民政府主楼及两栋附属楼宇进行梳理网络资产，优化资源配置，梳理完后自动归档到具有以下功能的资产管理平台（含资产梳理）。 - 要求SaaS 部署，支持分布式部署，可以通过横向和纵向部署多台服务器来扩展管理范围和增加管理能力，支持纵向增加二级设备扩展二层发现能力。 - 支持IPv4和IPv6双栈管理，管理员可自定义IPv4和IPv6地址层级架构，并可在IP层级架构上定义检查策略。 - 支持自定义丰富IoT设备类型。系统内置终端类型指纹库、识别规则库，并支持管理员自定义添加指纹和规则，指纹库至少包括SSDP指纹库、WSD指纹库、DHCP指纹库、SNMP指纹库、HTTP指纹库等；规则库支持自动发现基于MAC前缀、网卡厂商、主机名、操作系统、TCP端口/服务/应用/版本等多维度组合定义识别。支持查看每条指纹、规则识别的终端信息，并支持查看终端匹配到的指纹和规则。 - 支持通过导入EXECL台账方式，对比实时探测的资产，输出僵尸终端。 - 支持基于IPv4/IPv6层级架构创建资产扫描任务，在创建扫描任务时支持定义对新发现资产进行IP/MAC/接入端口自动绑定，支持基于IP层级架构和接入VLAN将发现的终端自动划分部门。 - 支持提供DHCPv4和DHCPv6地址分配功能，可基于IP/MAC绑定策略下发固定IP地址给终端。 - ★支持自动发现全网IP资产和终端资产信息，发现内容至少包括：IP地址、vlan、所接交换机及端口、MAC地址、网卡厂商、操作系统及版本、开放服务端口及数量等资产信息。 - 支持通过多种资产扫描发现技术，至少包括：IPv4 ARP发现、IPv6 ND发现、TCP扫描、ICMPv4/ICMPv6扫描、SNMP扫描、数据镜像流量分析等，可在系统中查看每种发现技术发现的终端数量。支持与网络交换机进行联动，获取交换机的主机名称、设备厂商、型号、端口数量、端口状态、端口速率、端口vlan、流量信息等。可自动生成全网拓扑信息，支持动态还原交换机端口面板信息，可查看交换机端口下接入终端信息和终端数量。【须提供功能截图证明】 - ★支持自动识别IP资产对应的设备类型，如办公电脑、交换机、路由器、打印机等支持管理员自定义类型识别库规则可基于网卡厂商、主机名、IP地址、TCP服务、操作系统、网页信息等多维度组合定义识别规则，可自定义终端类型图标。支持查看每条规则识别的终端信息。 - 支持自动发现终端的TCP端口，并可识别端口对应的服务名、应用名、应用版本等信息。并支持对关键TCP服务进行监控，当关键服务出现异常时进行告警提示，监控服务至少支持通用TCP、HTTP、HTTPS、FTP、RTSP等。 - 系统内置字典库、规则库、指纹库等，支持管理员自定义添加指纹和规则，至少包括SSDP指纹库、WSD指纹库、DHCP指纹库、SNMP指纹库、HTTP指纹库等；规则库支持基于MAC前缀、网卡厂商、主机名、操作系统、TCP端口/服务/应用/版本等多维度组合定义识别。支持查看每条指纹、规则识别的终端信息，并支持查看终端匹配到的指纹和规则；【须提供功能截图证明】 - 支持IP地址冲突检测，可显示冲突IP地址的所有MAC地址和上线时间，并自动定位告警MAC地址的接入位置。 - 支持IPv4/IPv6/MAC地址绑定策略设置，支持MAC地址/交换机端口绑定策略设置，可发现与绑定不符的信息后进行告警。支持自动将IP/MAC/交换机端口绑定策略同步到交换机上。 - 支持自动生成网络拓扑，支持在拓扑图上显示非法终端告警，支持自动生成交换机面板图。 - 支持新终端入网注册策略，此策略可基于子网配置是否开启。支持采用浏览器Portal页面方式进行终端注册。 - ★支持哑终端的安全性检查，包含不限于：哑终端弱密码探测：可导入弱密码文件，采用FTP、HTTP、RDP、SSH、TELNET、SNMP、SMB、POP3等协议探测目标系统弱密码的资产及时告警。利用漏洞数据库中的已知漏洞信息，对于设备的POC漏洞主动扫描，对目标系统进行深度检测。 - 漏洞库数量不少于25W条；支持对主流操作系统的扫描，包括但不限限于Windows 7、Windows 10、Windows Server 2008、Ubuntu、Centos、Redhat、麒麟等；支持对SSH、TELNET、SMTP、POP3、RDP等协议进行扫描；支持对主流数据库进行扫描，包括但不限于MYSQL、Oracle、DB2、SQL Server、Postgres、Redis、Mongodb、Kingbase、Gbase等；支持对WEB中间件进行扫描，包括但不限于Tomcat、Nginx、IIS、HTTPD、Weblogic等，支持对大数据组组件进行扫描；扫描速度不低于 1000IP/H。 - 支持多种准入控制技术（包括802.1X、MAC认证、DHCP、ARP、SNMP、数据镜像等）。 - 单套系统须支持多种准入技术并行启用，不能采用修改交换机端口VLAN ID、策略路由与镜像抓包功能实现准入控制，以防造成交换机负载过高，影响正常终端的网络通信与数据交换；不安装客户端代理，实现HUB和非网管交换机环境下非法终端与合法终端的通信隔离与阻断。 - 支持在达到边界级阻断效果情况下，对终端的Web Portal引导入网功能，即终端通过浏览器访问同HUB其它终端也能弹出引导页面。 （本项序号8、10、17★项投标时需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。） 注：本项目招标文件要求“设备监管平台”与“资产梳理”两项的演示视频总时长不超过10分钟。 | 次 | 1 |

（二）机房电源及空调

| 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS不间断电源 | 1、额定容量：10KVA/15KVA/20KVA，在线式双变换拓朴结构。 2、采用先进的DSP数字控制技术，塔式/机架式安装可转换，机架式安装高度不超过3U 3、兼容单进单出/三进单出/三进三出多种不同输出输出制式，标配UPS输入输出端子，需要提供厂家出厂装箱单作为证明 4、UPS主机输入要求： a)输入相电压范围（L-N）：110-300VAC b)输入频率范围：普通模式：50/60 ± 4Hz；发电机模式：40-70 Hz c)输入功率因数：≥0.99； d)输入谐波失真度：THDi ≤4% 6、UPS主机输出要求： a)输出功率因数：高达1 b)效率（满载）：94%双变换模式,97% ECO模式 c)输出电压精度：± 1% d)输出电压失真度：<2% 线性负载，<4% 非线性负载 7、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用。 8、过载能力：102%连续运行，102%-110% 60分钟，110%-125% 10分钟，125%-150% 1分钟，>150%以上转旁路。 9、标配紧急关断开关EPO接口。 10、UPS须采用快速充电器，充电电流默认3A，最大13A。 11、支持三台并机，并机模式支持共用电池组。 12、LCD屏幕显示设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态（电池故障、UPS故障、超载指示、旁路、电池故障、负载和电池容量等） 13、UPS每组蓄电池数量应可调，应支持每组16(默认)/18/20节电池，主机与电池连接为安德森接头。 14、可选配机架式长延时锂电池。 15、UPS PCBA电路板须喷涂三防漆，UPS主机须标配防尘滤网，适应多种严苛使用环境。 16、UPS需标配RS232和USB通讯接口，可选配干接点卡、SNMP网络管理卡、Modbus通讯卡、环境接口卡。 17、UPS需标配监控管理软件，采用C/S架构设计，提供事件管理及通知、计划停机和重启、电池管理、UPS监控等软件功能。 18、UPS应标配UPS集中管理软件，可至少集中管理1000台同系列UPS；UPS需标配安全关机软件，可以在市电断电电池耗尽之前，将服务器的重要数据进行保存并安全关机，以避免发生意外断电事故时造成的数据丢失和系统崩溃。 | 台 | 1 |
| 蓄电池 | 1、蓄电池为阀控式铅酸蓄电池，隔板需采用AGM 材料。 2、蓄电池的浮充期待寿命≥10年（使用环境温度15℃至30℃），单个电池的电压为12V，均衡充电电压：14.5～14.9V；单体放电终止电压：10.2V（10 小时放电率）。 3、蓄电池生产企业应已获得ISO9001：2015 国际质量管理体系认证证书和ISO14001：2015环境管理体系认证证书。 4、蓄电池符合GB/T 19638.2-2005《固定式阀控密封式铅酸蓄电池》及YD/T799-2010《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准 5、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于50mV；进入浮充状态24 小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于100mV。 6、电池采用完全的密封型免维护设计，密封反应效率应不低于 96％；在正常工作中应无酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 7、大电流放电：采用UL94-V0级阻燃外壳，大电流放电性能优良，自放电低。 8、自放电剩余容量：1个月后不小于98%，3个月后不小于94%，6个月后不小于87%。 9、阻燃性能：蓄电池槽盖及外壳应采用持久耐用并具有足够强度的ABS材料要求符合UL94-V0级阻燃级别。 | 节 | 16 |
| 电池柜 | 1、容纳16节100AH以下蓄电池；每组蓄电池配套独立的蓄电池开关。 2、尺寸：宽780（±20）、深470（±20）、高1230（±20） 3、颜色：黑色； 4、包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 | 个 | 1 |
| 精密空调 | 1、本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型精密空调，上前送风，单台制冷量≥16.4KW，显冷量≥15.1KW,标准风量≥5100m³/h。 2、加热量应不小6KW，加湿量应不小于3kg/h； 3、所提供的设备制造商必须具有国际质量管理体系认证证书ISO9001、ISO14000、ISO45001，CCC认证和中国节能产品认证证书。 4、机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。机组应具有控制器对机组进行自动控制，温度、湿度波动超限应能发出声光报警信号。 - 空调机组送风机应采用直联式驱动风机/EC风机，且具备无级调速功能。 6、具有先进的与空调整机同品牌微处理控制器，必须具有分组联动功能，联动功能机组台数≥15台。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。实现机组联动控制不需增加额外的硬件费用。可实现轮巡等功能，标配时钟功能记录机组各主要部件运行时间，及故障报警时间。应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 。 7、具有空调整机同品牌≥7英寸中文彩色触摸屏，可显示温湿度曲线，能记录并显示过去30日以上温湿度，具有显示机组内各组件的运行状态的功能。 8、应具有不少于1000条带日期和时间故障报警记录储存的功能，并实时记录空调运行的主要参数，并支持通过外部设备（比如U盘等）直接从控制器下载报警记录和主要参数的运行记录，内容包括但不限定（回风温度，回风湿度等），支持通过USB接口对主板程序升级。 9、为适应机组运行的可靠性，机组液管应配置贮液器来平衡和稳定系统内的制冷剂循环量而达到机组的正常稳定运行。 10、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐蚀的金属外壳结构，换热器采用铜管翅片式，适应多种环境条件。 11、风冷冷凝器配置压力传感器，配合调速板实现室外风机无极调速。 | 台 | 1 |
| 铜管（气管） | TG121615（12.7*1+15.88*1，各15m，含保温棉，适用于房间级：17.5KW、20KW） | 套 | 1 |

- 交换设备

| 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 国产化交换机，关键芯片为国产芯片。 1、交换容量≥400Tbps，包转发率≥170000Mpps，独立主控引擎槽位≥2个，交换网槽位数≥4，独立业务板槽位≥6个，电源模块槽位数≥4个； 2、采用CLOS 无中板交换架构，线卡与交换网板完全正交(90度)，转发平面和控制平面完全分离，提供持续的带宽升级能力； 3、采用严格前后风道设计，风扇框冗余，拔出一块风扇，系统温度保持正常； 3、Ipv4路由FIB表≥256K，Ipv6路由FIB表≥80K； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署； 6、支持M-LAG技术； 7、支持一虚多技术； 8、单台配置：主控≥2个，交换网板≥2个，电源≥2个,万兆光端口≥48个，千兆电端口≥48个。 | 台 | 2 |

（四）驻场服务

| 服务内容 | 服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检服务 | 驻场人员需每周对网络及安全设备、服务器主机、业务系统进行例行健康检查。检查内容包括但不限于设备运行状态、资源利用率、链路连通性及系统日志分析。记录巡检结果，发现异常情况应立即上报并进行初步排查，确保系统运行状态可视、可控。 | 年 | 3 |
| 漏洞扫描服务 | 定期利用专业漏洞扫描工具对信息系统、主机设备及网络资产进行全面漏洞扫描。扫描频率应满足月度或重大活动前的安全基线要求。扫描完成后，需对结果进行人工分析研判，剔除误报，形成详细的漏洞扫描报告，并指导相关责任部门制定修复方案，完成修复后的复测验证工作。 | 年 | 3 |
| 弱口令检测服务 | 定期对操作系统、数据库、中间件及业务系统后台账号进行弱口令专项检测。检测范围应覆盖所有关键资产。一旦发现弱口令风险，需立即通报相关责任人，督促其修改为强密码，并进行二次复核，确保整改到位，防止因口令泄露导致的安全隐患。 | 年 | 3 |
| 风险处置服务 | 对日常巡检、漏洞扫描、弱口令检测以及上级监管部门通报中发现的安全风险进行全流程闭环管理。驻场人员需提供专业的风险处置建议，协助相关部门完成风险修复工作，跟踪整改进度，直至风险消除。同时需建立风险处置台账，记录风险发现、处置及验证的全过程。 | 年 | 3 |
| 安全检测服务 | 定期对服务器、终端设备进行病毒木马查杀及恶意代码检测。驻场人员需持续关注国内外最新安全漏洞及威胁情报，及时评估对本单位资产的影响。必要时，需开展专项安全排查，确保系统未受到恶意代码侵害。 | 年 | 3 |
| 策略优化服务 | 根据业务需求变化及安全形势发展，对各类安全防护设备的访问控制策略及防护规则进行调整和优化。定期梳理现有安全策略，清理冗余、过期及过于宽松的策略配置，确保策略遵循最小化授权原则。 | 年 | 3 |

服务要求：

1.数量要求：供应商须指派1名专职工程师提供驻场服务，不得兼职或频繁更换。

2.专业技能：驻场人员应具备计算机或网络安全相关专业背景，熟悉主流操作系统及安全防护设备的配置与维护逻辑，具备独立开展业务及常见安全问题处置的能力。

3.稳定性要求：驻场服务期间，未经采购单位书面同意，供应商不得随意更换人员。如确需更换，须提前三十个工作日提交申请，新派人员资质不得低于原人员，并经采购单位面试合格后方可上岗。

4.职业素养：驻场人员需具备良好的沟通协调能力、文档编写能力及服务意识，工作期间需遵守采购单位各项规章制度。

5.日常巡检记录表：每周提交，记录设备运行状态及异常情况。

6.漏洞扫描报告及弱口令检测报告：按月或按项目节点提交，包含风险详情及修复建议。

7.安全风险处置台账：实时更新，记录风险发现至闭环的全过程。

8.策略优化变更记录：每次策略调整均需记录，包含变更原因、内容及时间。

9.月度及年度网络安全运维服务报告：总结阶段性安全态势、工作内容及服务成效。

10.保密义务：驻场人员需签署保密协议，对服务过程中接触到的采购单位网络拓扑、配置信息、业务数据及账号密码等敏感信息严格保密，不得泄露给第三方。

11.行为规范：驻场人员在进行高风险操作（如策略变更、漏洞修复）前，须获得采购单位授权批准，严禁未经授权擅自操作生产环境。

12.服务管理：供应商需建立后台专家支持机制，当驻场人员遇到疑难问题时，供应商应提供远程技术支援，确保问题得到及时解决。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滨海县行政办公中心机房及网络安全建设项目 | 软件和信息技术服 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

| 序号 | 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 总报价（30分） | 1.有效投标报价：是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的评标总价； 2.评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价； 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分； 4.其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）*30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 技术部分 | 技术参数响应（30分） | 1.技术参数中标“★”项要求提供检测报告等相关证明材料或现场演示的，投标人必须按照招标文件技术参数中的具体要求提供对应证明材料、现场演示，评标委员会必须依据投标人提供的证明材料或演示效果进行评审（提供的证明材料或软件功能须满足招标文件的参数要求），未提供对应材料或提供的材料、软件功能演示不符合招标文件中要求的视为负偏离，标“★”项，每一项不满足（负偏离）扣2分； 2.技术参数中非“★”项以投标文件中的“技术参数响应及偏离表”标注的偏离情况为准，每一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 注：《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 注：本项目招标文件要求“设备监管平台”与“资产梳理”两项的演示视频总时长不超过10分钟。 |
| 3 | 商务部分 | 企业实力（11分） | 1、投标人具有有效期内的第三方机构认证的隐私信息安全管理体系认证证书（ISO27701）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）。每提供一项得1分，本项最高得3分。 2、投标人具有信息系统安全集成服务资质一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分，其余不得分。 3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，达到CS4及以上的得2分，CS3及以下的得1分，未提供不得分。本项最高得2分。 4、投标人具有信息系统服务交付能力等级证书，达到一级的得2分，达到二级的得1分,未提供不得分。本项最高得2分。 5、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（网络安全审计）三级及以上的得1分，未提供不得分。本项最高得1分。 注：投标时须提供以上证书扫描件，且证书必须在有效期范围内，未提供不得分。 |
|  |  | 团队实力（9分） | 1、投标人拟派本项目的项目负责人具有高级系统规划与管理师证书、信息技术应用创新服务经理（ITSS）证书、数字经济（电子信息类）高级工程师职称证书，每具备一项得1.5分，本项最高得3分。 2、投标人拟派本项目的项目技术负责人同时具有系统集成项目管理工程师、信息安全工程师、信息系统项目管理师证书，每具备一项得1.5分，最高得3分。 3、投标人拟派本项目的项目组成员（不含项目负责人和技术负责人）中具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、高级系统架构设计师证书、网络工程师、高级智能化系统工程师证书，每具备1类得1分，最高得3分。 注：投标时须提供加盖公章的证书扫描件和本单位为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月的社保证明扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 业绩（2分） | 投标人承建包含网络安全的智能化项目业绩的，每提供一项得1分，最高得2分。（投标时需须同时提供验收报告扫描件、合同扫描件，缺一项不得分。若合同和验收报告中均未体现网络安全的智能化项目业绩，还需提供业绩发包方出具包含网络安全的证明加盖业绩发包方公章扫描件，否则不得分）。 |
| 4 | 方案部分 | 采购方案（3分） | 根据投标人提供的项目安装、调试实施方案进行评审。 1.方案整体架构完整，包含前期筹备、现场勘查、设备进场、安装施工、系统调试、验收交付全流程，内容详实、逻辑清晰、针对性极强，完全贴合且优于项目需求，得3分； 2.方案流程完整，核心环节内容详实，整体科学合理，无明显疏漏，全面满足项目全部需求，得2.5分； 3.方案主要流程齐全，核心内容基本完善，整体合规可行，可满足项目常规需求，无重大缺陷，得2分； 4.方案流程存在少量缺失，内容较为简略，针对性一般，基本符合项目基础需求，存在轻微优化空间，得1.5分； 5.方案架构混乱、内容简陋，核心施工、调试环节缺失，合理性、可行性不足，仅能勉强适配项目最低需求，得1分； 6.未提供采购实施方案或方案内容无效、与本项目无关，得0分。 |
|  |  | 质量控制及应急方案（3分） | 根据投标人提供的质量控制体系、重难点分析、应急处置机制核心内容逐项评审内容逐条阐述）： 1. 质量控制目标清晰、体系完善，精准剖析项目施工、运行重难点及核心风险，针对性管控措施全面；应急处置流程完整、预案细化、权责明确、落地性极强，整体方案优于项目需求，得3分； 2. 质量管控体系健全，重难点分析到位，核心管控措施齐全；应急方案完整，处置流程清晰、措施合理，全面满足项目需求，得2.5分； 3. 质量控制内容完整，可覆盖项目核心环节，重难点有对应分析及管控措施；应急处置机制合规、措施可行，符合项目基本要求，得2分； 4. 质量管控内容基本齐全，重难点分析较为浅显，管控措施通用性强、针对性一般；应急方案流程基本完整，可应对常规问题，得1.5分； 5. 质量控制体系不完善，重难点分析缺失或敷衍，管控措施有效性不足；应急方案简略、处置措施模糊，难以适配项目风险处置需求，得1分； 6. 未提供质量控制及应急方案或方案内容空洞、无实际参考价值，得0分。 |
|  |  | 驻场服务方案（6分） | 1.服务内容全覆盖，流程细化、标准明确、权责清晰，巡检、监测、漏洞处置、策略优化等措施针对性极强，人员管理及保密机制完善，方案落地性极强，优于项目需求，得6分； 2.服务内容齐全，各环节流程规范、措施详实，安全管控、风险处置体系完善，全面满足项目驻场服务高标准需求，得5分； 3.服务内容完整，各板块方案科学合理，可稳定保障项目日常运行及安全防控，符合项目全部服务需求，得4.5分； 4. 服务内容基本齐全，流程、措施较为常规，针对性一般，可满足项目基础驻场服务需求，存在少量优化空间，得4分； 5.服务内容存在部分缺失，流程简略、措施笼统，人员管理及保密机制不完善，仅能满足项目最低服务要求，得3分； 6.未提供驻场服务方案或方案核心内容大面积缺失、无效，得0分。 |
|  |  | 售后服务方案（6分） | 1.售后服务体系完善，服务方式适配项目特性，专职人员配置充足、专业匹配度高，故障响应及处置时效极优，本地化服务落地到位，应急保障机制健全，整体方案优于项目需求，得6分； 2.售后服务架构完整，人员、响应、故障处置、本地化服务等核心维度齐全，服务标准规范，全面满足项目售后需求，得5分； 3.售后服务各项内容齐全，服务流程清晰、处置规范，时效达标，可稳定保障项目售后运维需求，符合项目要求，得4.5分； 4.售后服务内容基本完整，各项服务措施常规通用，针对性一般，可满足项目基础售后需求，得4分； 5.售后服务内容简略，人员配置不足、响应机制不完善，本地化服务保障薄弱，仅能勉强满足项目最低售后要求，得3分； 6.未提供售后服务方案或方案内容空洞、无实际服务保障能力，得0分。 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、采购方案、质量控制及应急方案、驻场服务方案、售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有：  。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320922-JZCG-G2026-0006号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加            采购编号为

，（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

十一、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称、品牌及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 集成服务费（税前价格=标的物税前总价*1%，税率6%） | 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保期 |  |  |  |
| 2 | 交付时间 |  |  |  |
| 3 | 交付地点 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

核心产品品牌：

日期：     年  月  日

十五、采购方案、质量控制及应急方案、驻场服务方案、售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：  公章：  日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。