第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 531,275.00
采购包最高限价（元）: 522,500.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02029900 其他办公设备
	喷绘机
	1.00（项）
	148,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02029900 其他办公设备
	写真机
	1.00（项）
	39,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02029900 其他办公设备
	巡边雕刻机
	1.00（项）
	66,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02029900 其他办公设备
	异型切割机
	1.00（项）
	189,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02029900 其他办公设备
	覆膜机
	1.00（项）
	16,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02029900 其他办公设备
	模切机
	1.00（项）
	12,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02029900 其他办公设备
	条幅机
	1.00（项）
	8,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02029900 其他办公设备
	自动胶装机
	1.00（项）
	18,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02029900 其他办公设备
	自动切纸机
	1.00（项）
	17,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02029900 其他办公设备
	自动模板一体机
	1.00（项）
	5,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：否
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	喷绘机
	1.00（项）
	148,000.00
	总价
	无

	2
	写真机
	1.00（项）
	39,000.00
	总价
	无

	3
	巡边雕刻机
	1.00（项）
	66,800.00
	总价
	无

	4
	异型切割机
	1.00（项）
	189,000.00
	总价
	无

	5
	覆膜机
	1.00（项）
	16,500.00
	总价
	无

	6
	模切机
	1.00（项）
	12,800.00
	总价
	无

	7
	条幅机
	1.00（项）
	8,800.00
	总价
	无

	8
	自动胶装机
	1.00（项）
	18,300.00
	总价
	无

	9
	自动切纸机
	1.00（项）
	17,800.00
	总价
	无

	10
	自动模板一体机
	1.00（项）
	5,500.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02029900 其他办公设备
	喷绘机
	喷绘机


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：喷绘机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	操作系统：国产操作打印系统；
▲喷头：喷头数量≥4个，喷嘴大小：30PL；
墨水类型：弱溶剂墨水、水性墨水；
打印幅宽：平台宽度≥3300mm； 最大打印宽度≥3200mm；
四色全彩。四色全彩打印模式，速度≥122㎡/H ；
配置不低于THK20高速静音直线导轨；
供墨配置：可调液位二级墨盒系统+大墨瓶缺墨报警功能；
▲ 墨瓶容量：单个≥5L；
二级墨盒：可调高度恒压供墨；
墨车：可调高度1~10mm；
▲ 墨栈配置：不锈钢耐腐蚀墨栈，断电手动旋转保湿；
喷墨技术：按需即喷压电式喷墨技术；
色彩配置： C M Y K；
烘干配置：智能启停；
RIP软件配置：蒙泰Maintop、PP、锐印；
色彩控制：国际标准的ICC颜色控制，曲线和密度用户可调等功能；
文件格式：TIFF,JPEG,Postscript,EPS,PDF等；
★打印介质：支持PP纸、单透、油画布、喷绘、pvc硬片；
数据传输：USB3.0高速传输；
设备功率：≥2KW；    
烘干器功率≥6.6KW；
工作环境：温度：15℃～30℃；湿度：40%-60%。


标的名称：写真机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	板卡类型：国产打印控制系统；
▲ 喷头：喷头数量≥1个；喷嘴分辨率≥600dpi/色；打印头压电体驱动耐久性：≥1050亿次压电耐久仍能正常使用；打印头压力耐久性:以40KPa压力清洗，≥1500次，打印头无漏墨，仍能正常使用
▲墨水：可支持墨水颜色数量≥4个；类型：弱溶剂墨水、水性墨水，印花墨水；
▲ 打印幅宽：平台宽度≥1900mm； 最大打印宽度≥1800mm；
▲ 支持打印方案：四色全彩。四色全彩打印模式：
4pass  无羽化≥26㎡/H  ；轻度羽化≥22㎡/H ；普通羽化≥19㎡/H ；深度羽化≥15㎡/H ；
配置不低于15高速静音直线导轨；
供墨配置：可调液位二级墨盒系统+大墨瓶；
墨瓶容量：单个≥1.5L；
二级墨盒：可调高度恒压供墨；
墨车：可调高度1~10mm；
墨栈配置：全铝合金墨栈，断电手动旋转保湿；
喷墨技术：按需即喷压电式喷墨技术；
色彩配置： C M Y K；
烘干配置：智能启停；
RIP软件配置：蒙泰Maintop、PP、锐印；
色彩控制：国际标准的ICC颜色控制，曲线和密度用户可调等功能；
文件格式：TIFF,JPEG,Postscript,EPS,PDF等；
★打印介质：支持车贴、相纸、PP纸、单透、油画布、喷绘、pvc硬片；
数据传输：千兆网线；
设备功率：机器功率≥1750W；    
烘干器功率≥1900W。


标的名称：巡边雕刻机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	加工幅面：≥1300X2500mm，能做2.5D产品；
▲主轴功率：≥3.5KW；
▲ 巡边方式：高清镜头巡边；
 定位精度：±0.05mm；
空程速度：22-45m/min；
软件：支持多源数据格式：BMP、AL、PLT、DXF、DST等；
电压：220V50HZ；
主轴最高转速：不低于24000rpm；
工作方式：数控G代码；
▲可切割板材厚度：≥150mm；
功率：≥1500W(不含主轴)；
控制系统：国产专用系统。
工作方式：数控G代码；
可切割板材厚度：≥150mm；
功率：≥1500W(不含主轴)；
控制系统：国产专用系统。


标的名称：异型切割机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	切割面积: ≥2500×1600mm；
切割速度:不低于90m/min（根据不同材料）；
切割厚度: ≤50mm（根据不同材料）；
工作特性:可连接任意一款CAD软件，计算机辅助设计与切割同时进行；
定位方式:CCD定位；
送料方式:履带自动送料方式（可无限长度切割）；
主配刀具:光标、高速振动刀、半刀工具、普通转刀；
重复精度≤0.01mm；
软件分辨率≤0.025mm；
文件系统:HPGL/PLT/DXF等兼容；
工作电压：AC350-380V，50/60Hz；
传动系统：伺服马达驱动、直线导轨、轴承；
传输端口：标准网口；
固定方式：真空吸附；
反光膜切割方式：分层切割；
工作环境:温度：0-35℃   湿度：35%-80%。


标的名称：覆膜机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	覆膜机适用于纸类、板材等的覆膜处理。
覆膜机须确保持续高速、高质量的加工输出(速度≥10m/min)，铝合金放膜杆≥1620mm不低于4根，纸筒拆卸方便；
机器可装载直径≥160mm(6.3英寸)的大型/重型卷材；
配备具有控温功能的加热上胶辊；
适合透明冷裱膜和卷材背胶将背胶材料层压操作，以及在大尺寸板材粘贴背胶材料，单面覆膜使用；
控制面板界面友好，可直观地进行参数设置；
最大贴合宽度：≥1620mm；
最大层压厚度：≥35mm；
最大速度：≥15m/min；
最高工作温度: 60℃；
滚轮升级气缸：气缸；
滚轴材质：硅；
加热：红外线；
预热：≤15min；
电源输入：0.8-1.0kw/h。


标的名称：模切机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	1、最大进纸:1400mm
2、刻绘宽度:1310mm
3、压轮数目:6
4、机构:滚动扎轴型
5、▲驱动方式:伺服驱动
6、▲切割速度:最快切割速度≥1200mm/S
7、▲最大压力:≥1500g
8、进纸装置:有吸风装置，防止材料皱
9、指令语言:HP-GL
10、操作环境:温度10℃-35℃，室内湿度35%-75%
11、▲扫点方式:CCD高清摄像头
12、缓存:32M
13、液晶显示:中英文切换
14、传输接口:USB/U盘/网口
15、重复精度:≤0.127mm
16、分辨率:≥0.0245mm
17、电压：100-240AC，50/60Hz
18、支架:配支架+布袋
19、包装尺寸：≥L1710*W340*H485mm 
20、包装重量:≤46.3KG



标的名称：条幅机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	条幅机需增加放料三角撑，保证机器稳定，放料方便；
优化打印头固定方式，保证高速打印的稳定性；
采用压打印头、收/放布、收/放色带集成控制技术，操作简单方便；
选配双胶辊挤布装置，随时打印随时裁切；
标配顶针装置，防止走布偏移，确保打印效果进布一米，速度≥360米/小时，防皱布；
打印宽度：≥1000mm；
实印宽度：≥768mm；
重复精度：≤5mm；
打印速度：80-260m/h；
打印接口：U盘脱机/网口；
打印功率：500-800W；
电源电压：AC100-240V，50/60Hz；
打印介质：普通激光条幅布。


标的名称：自动胶装机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	最大制本：≥420×297mm；
最小制本：80×60mm；
制本最大厚度：不低于60mm；
制本速度：≥350本/小时；
封面厚度：70g-350g；
运行方式：智能双模，一键式切换；
  7.▲预热时间：≤15min；
  8. 铣刀方式：小铣刀+钨钢太阳刀；
  9. 文本厚薄功能：手动4档厚薄任意选择功能；
  10. 导轨形式：双导轨；
  11. 装订内页：1-3折；
  12. 具有封面调节功能及便签制作功能，
  13. 本台夹紧方式：电眼侦测；
  14. 控制电路：继电器+PLC+变频；
  15. 显示方式：≥5寸触摸屏。


标的名称：自动切纸机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	最大裁切幅面：≥460mm*460mm；
最小裁切幅面：40mm*40mm；
最大裁切厚度：≥60mm；
定位精度：±0.1mm；
裁切精度：±0.3mm；
显示方式：≥7寸触摸屏；
安全保护：红外光电；
功率：≥1150W。


标的名称：自动模板一体机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	规格参数
	机身主体采用5mm厚碳钢钢板，台面采用优质航空铝合金
采用精选中高硅胶辊防粘胶
最大贴合宽度：≥1620mm
最大层压厚度：≥35mm
滚轮升级：气缸
滚筒材质：硅
最大压力：0.8Mpa
最大速度：≥4m/min


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30

	2
	★
	交货地点
	成都市机械高级技工学校

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、合同签订并生效后，达到付款条件起15日内，据实情况说明为支付50%合同款项。
2、供应商安装调试完毕并经采购人终验合格，达到付款条件起15日内，据实情况说明为支付50%合同款项

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和财政部《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）的要求、采购文件要求及响应文件应答、考核标准等内容进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	详见技术要求内容

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	详见技术要求内容


3.4.其他要求
无
