昆明市市级政府采购招标文件                        项目编号：昆采竞2014112025


昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购

竞争性谈判文件

项目编号：5301212026003

采购人： 昆明市呈贡区民大附小
集中采购机构：昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）

日期：2026年6月

目    录

1

第一章 竞争性谈判公告

5

第二章 供应商须知前附表

21

第三章 采购清单及要求

43

第四章 合同条款及格式

51

第五章 评标办法

60

第六章 响应文件格式

61

（一）资格审查部分格式：

67

（二）报价部分：

81

（三）商务技术部分格式：



第一章 竞争性谈判公告

[image: image1.png]


 一、项目基本情况

1.1 项目名称：昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购；
1.2 项目编号：5301212026003      
1.3 采购方式：竞争性谈判；
1.4 预算金额：911425.00元，大写金额：玖拾壹万壹仟肆佰贰拾伍元整； 
1.5 最高限价：911425.00元，大写金额：玖拾壹万壹仟肆佰贰拾伍元整；
1.6 采购需求：昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购，具体包括：便携式计算机、多媒体智慧黑板一体机、配套同步电子教材、组合式配套智慧黑板、AI家校教学助手、作文AI诊断系统、教师教学备授课工具、班级德育评价系统、校园教研管理平台、配套教学资源、教室扩声音箱、多媒体讲桌、水溶无尘后黑板、校园一体机运维管理集控工具、LED显示屏、接收卡、显示屏数字多媒体控制播放系统、开关电源、屏体结构、显示屏播控控制服务器、风机、配件、LED显示屏、显示屏数字多媒体控制播放系统、屏体结构、配电系统、视频处理器、室内全彩LED显示屏、电源、接收卡、视频控制器、钢结构及包边、备品、线材辅材及安装调试费、录播室服务器等，具体技术参数要求详见竞争性谈判文件第三章采购清单及要求；

1.7供货期：自成交通知书下达并签订合同后20日内交货；

1.8 交货地点：昆明市呈贡区沐春园小区昆明市呈贡区民大附小；

1.9 质量标准：货物必须为全新产品，质量必须达到国家相关标准且一次性验收合格，并满足本竞争性谈判文件相关要求；

1.10 本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；
2.3 本项目的特定资格要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，不得为“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn,）中列入严重违法失信企业名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），信用状况最终以采购人或采购代理机构查询为准。

三、获取竞争性谈判文件时间

3.1 获取时间：2026年6月17日至 2026年 6月23日 ，每天上午 06 时 00 分至 12时 00 分，下午 12时 00分至 23时 59分（北京时间，法定节假日除外）。

3.2获取地点：政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）；

3.3获取方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。（2）按上述要求获取竞争性谈判文件的供应商视为合法获取了本项目竞争性谈判文件，具备本项目的谈判资格。

3.4售价（元）：0元/份；

四、响应文件递交

4.1响应文件递交截止时间：2026年7月13日09时30分（北京时间）

4.2响应文件递交地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）；

4.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启和解密

5.1响应文件开启时间：2026年7月13日09时30分（北京时间）;

5.2响应文件开启地点：云南省昆明市呈贡区乌龙街道呈祥路515号惠景园D8栋2楼开评标室1；

六、公告期限

自本公告发出之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。   

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 昆明市呈贡区民大附小 

地址：昆明市呈贡区沐春园小区   
联系方式：0871-67496991
2.采购代理机构信息

名称：昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）

地址：昆明市呈贡区惠景园D8栋十二楼

联系方式：0871-67471698

3.项目联系方式

项目联系人：杨老师、柏老师

电话：0871-67471698
第二章  供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购

	2
	采购范围及要求
	详见第三章采购清单及要求

	3
	标段划分
	本项目不分标段

	4
	供货期
	详见第一章竞争性谈判公告

	5
	交付地点
	详见第一章竞争性谈判公告

	6
	谈判有效期
	递交响应文件截止之日起，有效期为90日历天

	
	质量标准
	货物必须为全新产品，质量必须达到国家相关标准且一次性验收合格，并满足本竞争性谈判文件相关要求

	7
	投标保证金
	本项目不要求递交投标保证金

	9
	政府采购政策要求
	1.小型和微型企业价格评分优惠政策

(1)根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等相关文件规定，本项目不专门面向中小企业采购，参加投标的供应商须提交《中小企业声明函》，其报价扣除10%后参与评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目竞争性谈判时视同小型、微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目竞争性谈判时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

	10
	供应商资格要求
	1、供应商须按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关材料：

1.1在中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者非法人组织的营业执照或其他法定凭证等证明文件；

1.2供应商须提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），供应商按照《财政部国务院国资委金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》(财会〔2023〕15号)的规定提交符合要求的审计报告；

1.3具有良好的商业信誉，在政府采购经营活动中无骗取中标、严重违约及安全、质量问题等不良记录；提供供应商及法定代表人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书；

1.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2025年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税)；②提供2025年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)；

1.6信用状况：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，不得为“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn,）中列入严重违法失信企业名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），信用状况最终以采购人或采购代理机构查询为准。

1.7投标(供应商)不得存在以下情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供相关承诺书。

	11
	售后服务要求
	提供每周7天，每天24(7*24)小时售后服务， 接到用户报修通知后，半小时 响应，2小时到达现场，如3小时内不能修复好，将免费提供提供同等性能 的备用设备临时替代，直至故障设备修复或更换完成，期间产生的所有费用 由供应商承担。

以及“第三章采购清单及要求”的相关要求。

	13
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	费用承担
	不论评审结果如何，供应商均应自行承担所有参与本次投标活动有关的全部费用。

	15
	供应商提出问题的截止时间和方法
	响应文件提交截止时间 3 个工作日前，以书面形式向采购中心提出。

	16
	采购人澄清的时间和方法
	响应文件提交截止时间 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的供应商。

	17
	分包
	不允许

	18
	偏离
	仅允许正偏离或无偏离。

1)供应商的响应文件中可以提供优于或高于第三章“采购清单”中技术参数要求的产品，并将其逐项列入“技术参数偏离说明”；若供应商提供的产品技术参数低于第三章“采购清单”中的技术参数要求（即负偏离），则按否决投标处理。

2)允许供应商在满足竞争性谈判文件要求的基础上，作出对采购人有利的偏离（如交付期提前、质保期更长、质量标准提高等）。

	19
	供应商要求澄清竞争性谈判文件的截止时间
	同 15项 的时间要求，供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

	20
	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清的时间
	收到当天确认。

	21
	最高限价
	最高投标限价为：91.1425万元,大写金额：玖拾壹万壹仟肆佰贰拾伍元整；

注：供应商的报价不得高于以上的最高限价，否则按否决投标处理。

	22
	报价方式
	根据采购清单的分项单价报价，并以各分项报价的金额合计总价。

注：供应商须承诺所报的报价为全费用包干价，应包括完成本项目所需的设备、运输、安装、质保期内维修、售后服务、利润、税金，以及后续服务等所产生的一切生费用。

	23
	近年财务状况的年份要求
	2024年或2025年

	24
	没有重大违法记录的年份要求
	2023年01月01日至今

	25
	响应文件的格式
	按第六章“响应文件格式”部分要求填写。

	26
	响应文件签署、盖章
	按“政采云”要求，上传电子响应文件壹份。

响应文件编制完成后须用云南CA按格式进行电子签章，在所要求的位置有法定代表人(单位负责人)或其委托代理人电子签名或电子签章，均使用云南CA按格式进行电子签章，联合体参加采购的除格式要求外，可由联合体牵头单位签署。

	27
	响应文件的解密方式
	供应商登录政采云平台，进入【项目采购】应用菜单→进入 【开标大厅】页面，找到当天开标项目。在规定时间进行解密。→插入(CA 锁)解密→投标(响应)文件。

	28
	谈判申请文提交截止时间和地点
	详见第一章 竞争性谈判公告

	29
	开标时间和地点
	详见第一章 竞争性谈判公告

	30
	谈判小组的组建
	谈判小组人数：3 人及以上单数。

评审专家确定方式：由 1 名采购人代表和政采云专家库中随机抽取的人员组成。

注：特殊情况专家名单经审批后确定。

	31
	是否授权谈判小组确定成交供应商
	否。推荐成交候选人数：3 人。

	32
	履约担保
	1、履约担保的金额：签订合同价款的 / %；

2、履约担保的提交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

3、履约担保的提交时间：合同签订前；

4、若不按以上规定提交履约担保的，视为自动放弃成交候选资格；

5、合同履约结束后，供应商提供的服务均满足采购人要求，一次性退还履约担保金。

	33
	成交结果公示
	1个工作日

	34
	需要补充的其他内容

	一、其它要求

1、供应商应提供详细的供货清单，并且清单中依次说明设备型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使竞争性谈判文件中未列出或数量不足的，供应商仍需在执行合同时予以补足。

2、供应商的响应文件必须是在接受采购人的竞争性谈判文件（含合同条款等）的基础上作出的承诺，若成交供应商对竞争性谈判文件（含合同条款等）提出修改要求，采购人可视为其不响应竞争性谈判文件的实质性条款，取消其成交候选人资格。

3、供应商若因报价过低致使不与采购人签订合同或在合同签订中无故要求变更谈判承诺和变更报价的，采购人可通报监管部门取消其成交候选人资格；给采购人造成的损失供应商应予以赔偿，采购监督管理部门给予不良市场行为记录。

二、验收标准

1、验收包括：材质、款式、规格、数量、外观、质量、性能、备品备件、装箱单、说明资料及包装。供应商应保证向采购人提供的商品为全新、未使用的原装正品，并且所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。

2、供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用技术条件的依据，同时安装到位，可用后验收。

3、验收时对产品进行上述功能要求的逐一测试，全部通过后才能执行合同验收工作，否则将作无条件退货处理，并保留对该厂商追究相关责任的权利。

4、以上条款内容响应文件中需附承诺书，若不提供视为无效投标；


一、总    则
1、采购方式

1.1本次采购采用竞争性谈判。

2、适用范围

2.1本竞争性谈判文件仅适用于本采购谈判邀请函中所述的内容。

3、定义

3.1“采购人”系指本次依法进行政府竞争性谈判采购的 昆明市呈贡区民大附小。

3.2“集中采购机构”系指组织本次竞争性谈判的政府集中采购机构。即昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）。

3.3“供应商”系指无条件接受竞争性谈判文件的各项要求，具备规定的生产和供货能力，向政府集中采购机构提交完整谈判报价文件的供应商。

3.4“产品”系指供应商或供应商按竞争性谈判文件规定，向采购人、政府集中采购机构提供采购所需产品、售后服务以及其它有关技术资料和材料。

3.5“服务”系指竞争性谈判文件规定的供应商须承担的运输、售后服务和其它的义务。

3.6“项目”系指供应商按竞争性谈判文件规定，须向采购人提供的产品和服务的总称。

4、合格的供应商

4.1合格的供应商必须是有能力按照本竞争性谈判文件规定的要求提供采购的设备、进行相关服务、独立承担民事等法律责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他经济组织。

4.2供应商应遵守有关的中国法律和规章条例等。

4.3供应商索取竞争性谈判文件，需完全满足竞争性谈判文件的实质性要求。

4.4凡具备法人资格同时：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规及本竞争性谈判文件规定的其他条件。

5、适用法律

5.1本次竞争性谈判采购及由本次采购谈判产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

6、谈判委托

6.1如供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》。

6.2供应商谈判成交后不得转包合同内容和肢解合同。

7、谈判费用

7.1供应商应自行承担所有与参加竞争性谈判采购有关的费用。无论在以上过程中的作法和结果如何，昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8、竞争性谈判文件的约束力

8.1供应商一旦报名参加，即被认为接受了本竞争性谈判文件中的所有条件和规定。

9、竞争性谈判文件构成

9.1竞争性谈判文件用以阐明采购所需的产品或服务，以及采购谈判程序和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知前附表；

（3）采购清单；

（4）合同条款及格式；

（5）评标办法；

（6）响应文件格式；

9.2供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.3请仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）联系解决。

9.4供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照竞争性谈判文件要求和规定编制响应文件，或者响应文件没有对竞争性谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

10、竞争性谈判文件的澄清或修改

10.1供应商要求澄清竞争性谈判文件的截止时间：同须知前附表的时间要求。供应商在收到竞争性谈判文件后，若有问题需要澄清，应在提交响应文件递交截止时间 3 个工作日前以书面形式向昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）提出，昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）将以书面答疑的方式回复有关供应商，该答疑的内容及其它与本次采购有关的通知都作为竞争性谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。

10.2昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）将视情况予以书面答复所有获取竞争性谈判文件的供应商（答复中不包含问题的来源） 要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

10.3供应商确认收到竞争性谈判文件澄清的时间：见供应商须知前附表。

10.4采购人或昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）对竞争性谈判文件所作的补充、修改或者更正、澄清一并构成竞争性谈判文件的组成部分。竞争性谈判文件的修改以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的供应商，并对其具有约束力。

10.5采购人或昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）可以视采购具体情况，推迟提交响应文件的截止时间，并将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人。

三、竞争性谈判文件的编制

11、谈判语言及度量衡单位

11.1供应商提交的响应文件和相关材料以及供应商与昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）就有关竞争性谈判采购的所有来往函电均应使用中文。

11.2 除技术性能另有规定外，竞争性谈判文件所使用的度量衡单位，均须采用公制。

11.3响应文件中的原件扫描件应与原件大小保持一致，至少不小于A4幅面（纵向或横向），扫描内容应保证清晰可辨。

12、竞争性谈判文件格式

14.1供应商应按竞争性谈判文件格式填写响应文件；

14.2供应商需对本竞争性谈判文件“已标价采购清单”的产品进行逐一报价。

13、谈判报价

13.1供应商应在响应文件中的“已标价采购清单”上，标明本次供货的总报价和分项报价，总报价和分项报价均不得超过预算总价和预算单价。根据谈判的情况，供应商可对本项目做最后一次的报价。

13.2谈判报价应以人民币报价。

13.3供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价(或进价)报价，如谈判小组发现供应商的报价明显低于其他谈判报价，使得其谈判报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

13.4 根据采购清单的分项单价报价，并以各分项报价的金额合计总价，应包括完成本项目所需的设备、运输、安装、质保期内维修、售后服务、利润、税金，以及后续服务等所产生的一切生费用。

14、谈判有效期

14.1 至递交响应文件截止之日起，有效期为90日历天。

14.2 在特殊情况下，昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均主要以书面（信函、传真及电报等）形式通知供应商。供应商可以拒绝昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）的这一要求而放弃谈判。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判文件。

四、响应文件的递交

15.1响应文件的递交，详见须知前附表。

15.2未按照详见须知前附表规定递交响应文件的视为撤回其响应文件。
16递交响应文件截止时间

16.1响应文件的递交截止时间，详见须知前附表。

16.2昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）可以按规定通过修改竞争性谈判文件自行酌情延长递交响应文件截止时间，在此情况下，竞争性谈判文件领取者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

17、响应文件的修改和撤回

17.1供应商在递交响应文件后，不可以修改或撤回其响应文件。

17.2在递交响应文件至集中采购机构后，在竞争性谈判文件中规定的谈判有效期满内，供应商不得撤回其响应文件。

五、谈判

18、谈判开始

18.1昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）将在“竞争性谈判公告”规定的开标时间和开标地点组织开标和评标工作，谈判在政采云平台（http：//www.zcygov.cn）进行。

19、对响应文件的初审

19.1 谈判开始后，昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）立即组织谈判小组进行响应文件的初审，并独立开展初步审查工作。

19.2 为有助于对响应文件的审查、评价，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

19.3 谈判小组将审查响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，响应文件是否大体编排有序且基本符合竞争性谈判文件要求。

19.4在符合性评审之前，谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其响应文件将被拒绝。谈判小组将首先审查响应文件是否实质响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等。谈判小组决定竞争性谈判文件的响应性只根据竞争性谈判文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.5如果响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合乎要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质上响应的竞争性谈判文件。

19.6谈判小组将对确定实质上响应的响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

19.7谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其竞争性谈判文件将被拒绝；

19.8谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方；

19.9评标中若遇特殊问题，由谈判小组根据有关法律、法规、规定研究决定。

20、谈判过程的保密与谈判的澄清

20.1谈判开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价响应文件的有关资料以及成交建议等，均不得向与谈判无关的其他人员透露。

20.2在谈判过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清及授予合同等方面向昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）或参加谈判的人员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

20.3集中采购机构有权就响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求，供应商必须按照集中采购机构的通知进行答疑和澄清，澄清的问题作书面回答，该书面回答将作为响应文件内容的一部分。

20.4供应商对响应文件的澄清不得改变报价及实质内容。

21、谈判小组

21.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3，采购代理机构人员不得参加本采购项目的评审。

21.2采用竞争性谈判采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22、对响应文件的评审和比较

22.1谈判过程遵循公平、公正、科学、择优的原则；

22.2采购人根据采购项目特点组建谈判小组，对响应文件进行评估和比较；

22.3谈判过程中，如出现下列情况，采购人将保留否决供应商的权利；

供应商报价低于成本价的；

所有方案均不能满足采购人要求的；

经谈判小组讨论，未形成有效竞争的。

22.4本项目谈判办法如下：

22.4.1最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以最低报价的供应商作为成交候选谈申请人或者成交供应商的评标方法。此方法根据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条第五款的规定而设置。

22.5废标情形：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）法律、法规规定的其它情形。

23、保密

23.1谈判开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价谈判报价文件的有关资料以及成交建议等，均不得透露给任一供应商或与上述谈判报价工作无关的人员。

23.2在谈判报价过程中，如果供应商试图在谈判报价文件审查、澄清及授予合同等方面向集中采购机构或参加谈判报价的人员施加任何影响，都将会导致其谈判报价文件被拒绝。

23.3供应商不得干扰集中采购机构的竞争性谈判采购活动，否则将终止谈判报价。

24、成交结果

24.1谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人，并编写评审报告。

24.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

25、成交公示期
25.1昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）在成交供应商确定后2个工作日内，在云南政府采购网（www.yngp.cn）公告成交结果。

六、授予合同

34、合同授予标准

26.1采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

26.2如谈判报价不符合要求或超过预算时，集中采购机构可否决其谈判报价文件并不作任何解释。

26.3最低报价不是成交及被授予合同的保证。

26.4报价供应商成交后不得转包合同内容和肢解合同。

27、成交通知书

27.1成交结果公告后，昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心），确认成交通知书已收到，并同意接受。

27.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

28、签订合同

28.1采购人与成交的供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同，并向昆明市或呈贡区财政局填报《昆明市政府采购实施项目情况表》，同时报备采购合同副本及发票等。竞争性谈判文件、成交的供应商的响应文件及澄清文件和成交通知书等，均为签订合同的依据。

七、采购服务费：不收取

（此处此部分完）

 采购清单及要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及落实政府采购政策需满足的需求。
昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购项目。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范。
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范。云政办函[2024)7号:云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2024年版)的通知
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

运动场LED大屏1套、录播广播室服务器1台、录播广播室LED大屏1套、合班教室大屏1套、触控一体机14套、办公电脑25台，总计金额91.1425万元。

	序号
	名称
	参数配置及其他要求
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	便携式计算机
	★1.处理器：≥12核16线程，最高睿频4.6GHz，缓存12MB；
★2.内存：DDR4 16GB（板载+SODIMM），最大可扩展至48GB；
★3.屏幕：≥14英寸，屏占比≥83%，16:9比例，分辨率≥1920×1080，刷新率60Hz，带莱茵低蓝光认证；
4.硬盘：≥512GB SSD（双槽），最大可扩展至4TB；
5.电池：≥56Wh，续航≥8.5小时；接口：≥1*全功能Type-C、2*USB-A 3.2、1*USB 2.0、1*RJ45；
6.摄像头：1M 720P 天侧隐私摄像头；音频：2喇叭+2天侧MIC（增强拾音），3A降噪；内置WIFI6；
★7.键盘：1.5mm键程（背光/非背光均可），整机IPX1防泼溅（需提供认证证书）
★8.机身：厚度≤17.2mm，重量≤1.45Kg，支持180度开合
★9.安全：支持TPM 2.0（可定制fTPM），带安全锁孔；配套移动容灾备份(内置/外置均可)：容量≥8G，支持手机、电脑USB接口，可加密备份电脑数据，电脑忽发意外情况（如断电、落水、雨淋等）可快速恢复保存数据；支持电脑文档实时自动加密备份、时间机器恢复功能；支持本地缓存，存储设备离线时临时备份，联机后自动转储，投标时提供证明材料验证； 
10.含正版操作系统，认证：CCC、节能、环境标志认证；
12.智慧特性：支持多设备无线互联协同、智慧语音输入、超级终端、智慧语音输入、换机辅助工具、BIOS诊断工具、电子书模式；
13.售后：原厂三年质保（含电池），提供原厂售后服务卡；
14.含云服务资源：CPU≥6核心，内存≥12G，GPU算力显卡≥4G,系统盘≥80G，数据盘≥40G，使用期间不限时，断线重连：网络恢复后1分钟内重连，不丢失备课进度及操作状态；需提供云平台服务资源年限≥3年的服务承诺函； 

15.AI功能：云服务资源配套AI智能体≥5个智能体（如AI教师、AI历史名人、AI编码大师等），支持老师进行对话式备课、教学等，AI教师开机自动开启，含绘画/设置/知识/工具/写作/翻译/聊天等，AI教师支持包括对各学科，学段知识的答疑，无需登录即可使用，如AI历史名人、AI电竞、AI编码大师等，提供相关功能截图证明材料。
★16.为保证所采购货物为正品行货，拒绝改装、组装货物，提供合法的说明。
	25
	台
	5000.00 
	125000.00 
	

	2
	多媒体智慧黑板一体机
	1.屏体及显示：≥86英寸UHD超高清LED液晶A规屏；防眩光钢化玻璃≤3mm，表面硬度≧9H，透光率≥91%、雾度≤8%；物理分辨率≥3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，对比度≥4000:1；
★2.为保护孩子视力，满足教学需求，整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度1/3的亮度观看视角≥130°，满足GB40070关于亮度可视角≥120°要求；整机视网膜蓝光危害达RG0级别；支持全通道纸质护眼模式，内置牛皮纸、素描纸等多种纸质纹理，可调节透明度、色温。 
3.双系统配置（Windows+Android）：插拔式Windows电脑模块：13代及以上i5处理器、≥8GB DDR4内存、≥256GB SSD、集成显卡/网卡/声卡、带DVD光驱；接口：≥3个USB3.0、≥1个HDMI，带音视频接口；按压卡扣式检修口，需提供盖章电脑模块黑板检修口设计照片作为验收依据；配备≥8G移动容灾备份存储（内置/外置均可），对Office文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型（提供有章原件证明材料及界面截图）；本地缓存离线备份，当USB闪存介质未连机时，先临时备份在本地硬盘缓存，当连接USB闪存介质时，自动转存临时缓存中数据到USB闪存介质，确保数据备份保护不中断，须提供有章的界面截图证明。
★4. 含云服务资源：处理器≧4核、内存≥4G，硬盘存储≥16G；须提供有云平台服务资源6年免费升级及稳定运行承诺函、售后及违约处罚保障；支持云电脑设置水印参数（设置云电脑ID、IP地址、客户端IP地址、云电脑当前时间等）、防截屏泄密功能。
★5.触控性能：双系统支持≥50点触控书写，触控延迟≤25ms、触摸响应≤4ms、最小识别物≤3mm。
6.中控系统功能及其它要求：1）投标文件要上传产品公司对该项目盖章确认的三年免费保修函并列明项目名称、品牌型号、厂址电话。2）内置接口包括：Type-C≧1个、USB≧4个、HDMI≧2个、RS232等。3）整机具备≧6个前置按键，即一键开关机按键、一键调出中控菜单按键、音量+/-按键、护眼按键、录屏操作按键。3）前置面板内置HDMI或Type-C接口≧2个、USB接口≧2个。
★7.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备。
8.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
★9.整机上边缘一体化前朝向内置设计2.2声道扬声器，高音扬声器≧2个、中低音扬声器≧2个，额定总功率≧80W；正面左右两边可见扩音孔合计≧2*200个孔；背面可见一体化内置重低音音箱≧2个、单个外观尺寸≧长30厘米*深6厘米*宽7厘米；
★10.智能语音：整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用。
11.支持熄屏扩声，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音，轻触即可点亮屏幕；整机嵌入芯片内置2TOPS AI算力，支持AI图像、音频处理。
12.摄像拾音配置：内置≥1600万像素一体化摄像头，视场角≥142°、水平视场角≥121°，支持8192×2048分辨率输出及画面畸变矫正；整机内嵌一体化阵列拾音麦克风≧10个（排列在摄像头左右两边、须明显可见、不满足的不验收），拾音角度≧180°，拾音距离≧12m；提供售后保修卡作为验收资料并注明项目名称品牌型号。
13、软件及教学资源：配备一定数量的适合学科需要的教学工具和教学资源(教学资源与云南省现行教材相配套，并能实时通过网络下载，供项目学校教学使用)；资源包括以下内容：中小学数字教学系统（根据项目学校学段适配），教师端可离线使用、含正版的与学校课本同步的语文、数学、英语等学科多家出版社的数字教材，教材中每篇课文的相关知识点内嵌多媒体资源15个以上、含视频、图文、微课、动画、PPT等点击一下即可播放，不满足的拒绝接受。
14、提供正品保证函和三年保修的售后承诺。
	14
	套
	14160.00 
	198240.00 
	

	3
	配套同步电子教材
	1、含一个电子书架模块，书架上含与本校教材版本同步的实时更新的数字教材25本以上。数字教材每篇课文里都须在知识点旁边镶嵌有8个以上数字资源按钮、单击按钮即可打开相关知识点的资源进行播放讲解；
2、含一个正版数字教材书店模块、里面包含人民教育出版社、外语教学与研究出版社等国内65家以上出版社的正版授权同步实时更新的数字教材。
3、数字教材含全学段的语文、数学、英语等学科、多版本官方正版数字教材。
4、含一个数字资源库模块，资源库模块里面含1千多家公司合计3万多个合法授权使用的数字教学资源。
5、支持将校本统一教材、教辅资料、校本教材、习题试卷、经典阅读等资源按学科、年级、册别、出版社等条件进行归类；支持配套的教学资源一键下载并与教材知识点关联并内置于教材知识点对应位置，支持拖动至对应教材知识点任意位置；支持按资源名称快捷搜索相关资源，并支持同步导入与编辑功能。
6、资源调取：支持一键调取平台内优质教学资源，方便教师日常授课，导入的教学资源须包含如下知识点：小学数学（图形与几何、数与代数、统计与规律）；小学科学（生命科学、物质科学、地球与宇宙科学、技术与工程）等（提供软件系统功能截图并加盖公章）；7、含一个备课平台模块、方便老师备课用。备课平台与数字教材、资源库模块无缝对接，可无缝对接老师自己的课件库、浏览器等。备好的课件打开后，电子教材和其他资源以列表排列方式排列在该课件课文右边供老师实时点击切换教学。提供一张制作好并盖章确认的课文课件彩色截图供评委查看并作为验收依据。
8、教师培训要求：以数字教材、数字资源的应用培训为主。采取线上+线下相结合的培训形式。合同签订后10日内由中标商安排具备对应能力的培训讲师到校组织50个以上老师集中培训三次以上、帮助教师将数字教材、数字平台与教学进行深度、有机地结合学习和运用、直到所有老师熟练应用之后才验收。
	14
	套
	180.00 
	2520.00 
	

	4
	组合式配套智慧黑板
	投标须上传产品合格证，清晰标注产品品牌、型号、厂址、联系电话；产品整体符合国家环保标准。
1、整体结构要求：采用双拼组合结构，由两块同等规格无尘书写板组成，具备电容触控板书及保存功能；材质为市场通用的钢化玻璃表面贴有白色触控网格膜，硬度高，与多媒体智慧黑板一体机前端平齐，厚度适配本次采购多媒体智慧黑板一体机；两侧书写板内容可实时自动同步至多媒体智慧黑板一体机显示并保存，支持PDF/可编辑格式导出使用；支持提笔自动感应切换书写笔的颜色，左右板面同时书写不干扰；配备智能感应板擦，同步擦除实物笔迹和多媒体智慧黑板一体机笔迹；含红蓝黑三种颜色书写笔及墨水各三套。
★2、整体尺寸规格：组合安装完成后整体尺寸：长度≥4000mm、高度≥1300mm（标准尺寸根据现场定制，要求适配现场安装环境）。
3、书写板面材质及性能：板面采用PVC黑色环保专用书写材质，投标须上传对应环保证明，确保无毒无害、符合环保标准。
支持无尘水溶性粉笔书写，干写、湿写均流畅清晰；板面擦拭后洁净度高，擦拭完毕两个月后无残留痕迹。
4、配套板擦及脱水设备配置：配备专用板擦≥4个，可替换PVA吸水棉≥6块，吸水棉可单独更换。配套板擦自动脱水装置1套，整机配件采用PP工程材质，抗压耐用；网板适配板擦尺寸，带漏水网孔，支持双规格板擦清洗，全程手不沾水。
配备大平板刷1个（尺寸≥33cm×12cm）、自动清洁桶1套；投标须上传全套实物彩色照片，作为验收依据。
5、水溶性粉笔配置及资质要求：标配白色水溶性粉笔≥5盒、彩色水溶性粉笔≥5盒，满足班级一年正常使用量，一年内耗材不足由中标人免费增补。粉笔要求100%无尘、无毒，投标须上传粉笔环保证明资料。拒绝三无粉笔产品，投标须上传粉笔盒彩色实拍图，清晰展示品牌、型号、厂名、厂址、电话、网址、使用说明、生产日期，作为验收留存资料。
★6、粉笔专用铝制笔套：每教室配置5支彩色铝制笔套（白、红、绿、黄、蓝各1个），带防尘保护盖，笔套采用无毒工程塑料材质，支持粉笔推出刻度≥15格，书写过程无倒退、卡顿现象，夹笔部位配备≥4片不锈钢夹片，装笔自动开合、装完自动夹紧，夹持稳固，投标须上传四色笔套实物彩色照片，同时提供两年免费更换保修卡。
★7、产品安全要求：为保证师生健康，供应商须证明提供的粉笔、笔套整套产品无毒无害。
	13
	套
	1800.00 
	23400.00 
	

	5
	AI家校教学助手
	1、基于AI生产力平台，搭建AI招生助理，可通过钉钉直接使用，也可内嵌至钉钉服务窗、微信公众号、学校官网等；2、以人工智能辅助教师课前、课中、课后场景，家长辅导学生学习等场景，提效增质，让教师有更充裕的时间关注每个个体学生的教育成长；3、以人工智能重塑教师及家长AI工具，提供丰富的开箱即用AI应用，如AI发作业、AI发打卡、AI写评语等多项与原生家校产品融合的AI技能；支持通过深度思考模型写教案、解题、策划活动等，进一步减轻教师负担；4、于局校官方文件政策、规章制度、办事指南等组建知识库，搭建AI服务咨询助理，可在招生、开学时担当AI答疑助手；5、家校本、私密成绩、打卡等家校应用全面融入AI，接入深度思考模型，内置写教案、写评语、策划活动等≥10项AI技能，让AI深入教学一线。
	14
	套
	80.00 
	1120.00 
	

	6
	作文AI诊断系统
	1、根据新课标学校同步语文教学大纲要求，通过AI扫描仪对每个学生的作文稿子进行全面的扫描诊断、过程评价，准确画像，分层指导，快速提升区域整体语文作文教学质量；在48秒钟即可诊断批改好全班60多份作文。
★2、AI诊断结果须在作文原稿右边用蓝色和绿色注释有问题的语句和好词佳句、润色等，错别字和错误的标点符号需用红笔在原稿上标注、改正（投标时要上传一篇作文AI诊断报告彩色照片证实），给每份作文都提供细致的诊断结果（含：教师点评、谋篇布局、结构分析、综合评价星级、逐句润色修正、范文等），提供全校使用数据看板，学期作文生成数据沉淀，生成学生独一无二的写作成长报告，投标商不得复制粘贴招标参数进行虚假应标，为防止中标人提供虚假材料骗取中标及供应商应依法具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，各中标供应商中标公示后10个日历日内带符合参数要求的AI扫描仪和50份真实作文给学校演示核对，若提供的内容与招投标参数不符，则把中标人违规行为提交给相关财政部门处理。
	14
	套
	980.00 
	13720.00 
	

	7
	教师教学备授课工具
	备授课一体化教学平台，采用云端备份管理，支持多终端使用，内嵌多种信息化教学应用，易用、高效的互动教学专用工具。要求5年免费升级；
一、整体设计
1、系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。
2、基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。
3、为满足学校教学管理的需求，教学平台采用一体化设计，集教学与管理模块于一体，满足用户一站式教学教研管理体验。
4、提供应用中心应用管理功能，包含网页端和移动端的应用管理，包括应用安装、应用卸载、自定义分类、移动应用分类，提供第三方出具的检测报告或功能截图等相关证明材料。
5、提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。
二、AI备课助手
1.支持输入课件主题，运用教学大模型自建的教学知识库，能够检索与创作主题相关的专业知识，生成对应课件目标，过程中支持深度思考模式选择。
2、根据明确的可见目标，可生成至少3个层级主题的教学提纲，并以思维导图形式呈现，提纲内容可根据教学活动设计自动匹配课堂活动、学科工具等互动工具。
3、基于生成的教学提纲，生成完整的教学课件；支持上传主题相关附件，生成内容更加准确，支持智能扩展单页课件，修改课件中的文字及图片，支持一键更换课件主题风格，分享课件。
4、可个性化对教学提纲进行编辑，包括添加二级、三级主题以及对课件内容进行编辑；支持 AI 拓展和优化，提供智能拓展、跨学科、新课标等三种拓展方式，以及互动、吸引等优化方式。
5、生成的教学活动设计，涵盖教学目标、教学重难点、教学过程，在教学过程中，会提供教学活动设计示意图。
6、支持课件页自动排版，可一键更换布局或挑选更多的智能布局模板；支持一键配图，可输入图片提示词生成对应图片。
7、配备≥10种AI教学智能体，（如：教学反思、教学活动设计、家校沟通、学生评语等智能体模型）支持自由对话，结合深度思考生成符合教学要求的内容，提供第三方出具的检测报告或功能截图等相关证明材料。
三、AI授课助手
1、支持对教育白板界面进行识别，识别到画面中存在试题内容后自动进行智能切题，按题号切分题目，并提供批注、擦除笔迹、缩放画面等基础工具和辅助讲题的资源。
2、支持对教育白板界面进行识别，识别到画面存在小学语文上下册教材内容后，可识别教材章节并匹配对应课文的朗读音频。
3、支持识别试卷版面中的几何图形，可通过算法解析提取几何图形的三维尺寸比例(如长、宽、高)，在题目旁生成可交互的3D几何模型。
4、支持对教育白板界面进行识别，识别到英语对话内容后，支持提取对话中的文本生成朗读音频，并支持识别说话人的性别，使用对应性别的音色进行朗读，提供第三方出具的检测报告或功能截图等相关证明材料。
5、支持智能手写识别、笔迹美化、智能诗词学习。
6、支持对计算题进行自动批改，对作答情况判断对错；识别题目的知识点并生成相似计算题，可选题目生成数量（10道、15道、20道），并支持将相似题转换成游戏化的课堂活动，提供第三方出具的检测报告或功能截图等相关证明材料。
	14
	套
	300.00 
	4200.00 
	

	8
	班级德育评价系统
	第一部分：1、学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。要求：第一部分，支持钉钉、企业微信上应用，实现学校动态、教育缴费、校园公告、班级成员、健康打卡、健康检查、班级德育、学生评价、轻松报修、课程表、请假（代调课）、教师成长档案、教师档案汇总、智能排课，智能选课等功能，否则不验收；系统可依据学生德育数据，自动分析各项评价类目占比；学生积分按时兑换勋章及奖品。
2、班级德育要求：扫描班级二维码即可对班级整体进行量化考核，可以培养孩子的集体荣誉感；按照每天班级的德育评分，老师在手机上即可轻松录入设置班级流动红旗，线上德育管理员根据每天数据，自动汇总出每周的德育数据，周报实时自动推送到班级触控电视上同步显示给学生看（为防止中标人提供虚假材料骗取中标及供应商应依法具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，各中标供应商中标公示后10个日历日内带符合参数要求的功能给学校演示核对，若提供的内容与招投标参数不符，则把中标人违规行为提交给相关财政部门处理。）；
3、支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。
4、支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。
5、老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。
6、老师可以通过人脸识别、扫描二维码快速找到需要评价的学生，进行学生评价。支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。
7、支持老师对学生发送多人点评，可对表现情况相似的学生同时发送文字、图片评价。
8、根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。
9、为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。
10、支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。
11、支持成绩报告功能:（1）支持按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况。（2）支持将学生的成绩报告发送给对应的家长，投标时提供该产品公司对此项目三年免费升级售后服务承诺函。
第二部分：课后3点半、学校研学自动授课系统，装在大屏里，供全校师生观看使用，也可以移动带入班级使用，16个课时，内容跨越中华五千年文明，从史前时期、夏商西周、春秋战国、秦、汉、三国，到两晋、南北朝、隋、唐、五代十国、宋、元、明、清，再到中华民国，直至中华人民共和国成立。每节课时40-60分钟，由有研学经验讲师讲解，课程内容构成：1、课程（20-30分钟）：以时代典型事件为课程内容，用博物馆经典文物作为历史史料，通过AR增强现实技术立体呈现，360°互动鉴赏。
2、数字博物馆（5-10分钟）：每课都有博物馆，由讲师在线导览及讲述，通过VR虚拟沉浸式游览， 720°空中航拍及地面摄影，真实呈现≥19处主题博物馆，辅以多视角观察及详细解析，涵盖适配云南本地教材的文旅研学资源和博物馆资源，包含但不限于云南省博物馆、云南民族博物馆、云南铁路博物馆、云南禄丰恐龙、澄江化石地世界自然遗产博物馆、陆军讲武堂、半坡遗址、河姆渡遗址、黄帝陵、中国文字博物馆、孔庙、秦始皇陵、阳关、武侯祠、敦煌莫高窟、含嘉仓、大明宫、严华洞、元上都、太仓郑和纪念公园、沈阳故宫、故宫博物馆、中共一大纪念馆、人民英雄纪念碑、南湖红船等博物馆等，提供有效说明。
3、互动地图：以中国历史朝代顺序作为时间线，可拖拽式互动体验，涵盖原始农耕时代重要遗址、传说中的主要部落分布、夏朝形势图、商朝形势图、西周形势图、东周春秋形势图、东周战国形势图、秦朝形势图、西汉形势图、东汉形势图、三国鼎立形势图、西晋形势图、东晋形势图、宋魏时期形势图、隋朝形势图、唐朝形势图、五代十国形势图、辽、西夏与北宋形势图、金与南宋形势图、元朝形势图、明朝形势图、清朝形势图、中华民国全图、中华人民共和国的成立（1949年10月）等地形图，提供证明材料。
4、仿真还原博物馆经典器物，在互动鉴赏镇馆典藏器物的过程中，还可以点击“文物特点”和“文物档案”功能键，通过音频解析和图文介绍，详细了解文物背景，涵盖人面鱼纹彩陶盆、猪纹陶钵、良渚玉琮、虹刻辞牛骨、利簋、汉代讲经画像砖、秦始皇陵兵马俑、圆形方孔半两钱、五星出东方利中国锦护膊、五铢钱、铜车马仪仗俑队、青花瓷莲花尊、张骞出使西域图、隋朝士兵俑、唐三彩骑驼乐舞俑、清明上河图、定窑白瓷孩儿枕、元代火铳、榜葛剌进贡麒麟图、明代青花扁壶、清英武器对比、神威无敌大将军、李大钊绞刑架、陈望道译《共产党宣言》、中华人民共和国国徽等。
5、趣味问答（15-20分钟）：课程结束，通过趣味游戏，让知识讲解与互动问答相辅相成，维系课堂专注，即时评测课程效果。
	14
	套
	200.00 
	2800.00 
	

	9
	校园教研管理平台
	1、为全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
2、支持为教师提供可拓展至≥10TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。
3、为方便教师使用，支持将互动课件导出为pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端进行二次编辑。
4、全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
5、提供多语言格子工具，可使用多语言输入法输入，支持单个词和连续输入，可将卡片插入到备课课件中云端存储。
6、提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。
7、软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
	14
	套
	300.00 
	4200.00 
	

	10
	配套教学资源
	第一部分：配套线上线下互动教学资源，适配云南本地教材即可，无需限定独家版权资源，具备以下几点要求（但不限于，可用优于的产品）：1、传统文化课程：课程需适用于1-2年级，不少于16课时，课程需从《三字经》等经典中精选不少于14篇国学名篇，分别为其谱写琅琅上口的旋律、制作小动画，让同学们在唱歌、观影、表演的过程中边玩边学，感受国学的魅力；课程配套：材料包(每班6份)。（供应商需提供产品截图，截图中需含不少于16课时的章节及内容展示并作为验收依据）；
2、围棋线上线下课程：含双师课堂名师高清视频同步教程；课程需适用于3-4年级，不少于16课时。课程需通过科学教学体系认证，完整的学习闭环，AI实战对弈和不少于3次围棋竞赛 ，以及趣味课后练习，让学生学会下围棋，进而提升学生逻辑思维能力和专注力。课程配套：围棋材料包和教材(每班6份)。
3、乐器美育课程：课程需适用于3-6年级，不少于16课时，课程讲解乐器，至少包括中国民族乐器七件和西方管弦乐器七件，要求学生了 解不少于十四件中外经典乐器发展历史，掌握乐器结构常识。每节课 围绕一件乐器，从乐器发展史、乐器构造到演奏方法进行讲解；课程配套：材料包(每班6份)。(供应商需提供产品截图，截图中需含不少于16课时的章节及内容展示并作为验收依据)；
第二部分：智慧历史常态化学习系统要求：含中小学VR历史常态化教学系统，具备≥28个全国各地知名历史博物馆实景拍摄制作的VR历史博物馆教学资源及30个以上相关史料3D教学资源，要按事件发生的先后顺序以时间轴的形式在显示屏或触控一体机上自动滚动播放和点击播放任意历史博物馆各展厅、3D资源，满足学习1个月以上的资源，让师生可以身临其境一样实景参观学习中国共产党自建立以来至今的各种重大历史事件展馆和史实； 
第三部分：授课系统云服务要求：1、WEB端备课:（1）支持教师查看课程教案、班级学生名单和课程内容等进行备课。（2）支持教师查看、编辑个人带班计划。（3）支持教师在备课时，倍率查看备课课程，倍速至少包括0.5倍速、1倍倍速、1.25倍倍速、1.5倍倍速和2倍倍速等。
2、手机app备课:（1）支持手机app端备课，支持老师查看课程教案。（2）WEB端授课:A、支持联网环境下使用的WEB端课后课程学习平台授课。B、教学视频按照教学环节设置切片，支持课堂内教师分环节授课。C、课堂互动题，支持大屏上进行点选题、拖拽题、连线题互动。
3、客户端授课:（1）支持windows客户端下进行课程离线播放和在线播放。（2）支持在windows客户端下教学视频按照教学环节设置切片，支持课堂内教师分环节授课。
	14
	套
	80.00 
	1120.00 
	

	11
	教室扩声音箱
	本产品具备厂家签章合格证，符合出厂合规标准。
1.采用圆形吊装式全指向拾音设计，内置全向麦克风≥7个；设备尺寸直径≤130mm、高度≤35mm、重量≤150g；采用环形阵列布局，可覆盖讲台与学生区域，实现360°全方位、高灵敏度拾音，有效拾音距离可达8米。
2.搭载智能语音跟踪技术，内置盲波束扫描模块，可智能识别、精准定位发言人位置，自动对准发声区域；教师在教室内任意位置发声，均可实现清晰自动扩音，无收音盲区。
3.可自适应各类教室声场环境，自带语音增强功能；集成自动降噪、回声消除、自动增益等智能音频处理模块，可有效消除环境噪音、回声，抑制声场混响，设备抗干扰性能优异。
4.内嵌多重音频优化算法，可有效抑制教室声学混响、降低环境底噪、消除回声与啸叫，支持双向同时发言无压制，保障课堂舒适听音效果。
5.采样率48KHz；配备USB2.0接口，支持UAC1.0协议；搭载3.5mm音频输入接口、2路3.5mm线性输出接口；音频灵敏度-26dBFS，信噪比≥80dB(A)，频率响应20Hz-16kHz；采用USB 5V供电，支持UAC音频数据通信，可通过手机完成设备软件升级、参数配置调试。
6.支持任意网络点位挂接部署，兼容网络广播协议，可接入校园现有广播系统，支持定时打铃、广播通知、远程喊话等常规校园广播功能。
7.采用双网络接口冗余设计，支持跨网段稳定工作，保障音频传输不中断、低延迟。
8.内置MP3解码播放功能，搭载2×15W数字功放，满足教室全域清晰扩音需求。

投标商请用完全满足或正偏离的设备进行投标，不得复制粘贴招标参数虚假应标，在交货安装和验收使用过程中若发现实物与招标采购需求不一致，采购人将依法把不满足采购需求的货物送至国家权威机构检验处理。
	1
	套
	1980.00 
	1980.00 
	

	12
	多媒体讲桌
	1、讲台钢木结合设计：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。讲台三面环抱式设计，主体采用冷轧钢板制作，冷轧钢板桌体厚度≥1.5mm，桌面为防尘耐刮木质材料，背面镶嵌橡木装饰板（可丝印LOGO）,设置实木橡木扶手，可防止触电。要求4年保修；
★2、讲桌根据人体力学设计，外形尺寸≥980*600*980mm；2.上体部分：长度≤990mm，宽度≤650mm，高度≥230mm；3.下体部分：长度≤750mm,宽度≤520mm，高度≤760mm；讲桌内置≥22寸数控压感书写屏,电磁感应≥8000级；手指触控≥10点；具备手势控制种类≥10种；具备毛笔压感书写体；4K屏；8000级电磁感应书写笔≥4支，笔芯≥30支；支持与多媒体智慧黑板一体机同步显示同步操作，操作数控压感书写屏，多媒体智慧黑板一体机也会同步显示及操作。
3、讲台桌面采用平面设计，装有磁吸自动充电座、方便无线展台摆放及自动充电使用，桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落；
★4、设置隐藏式滑轨抽拉抽屉左右并列设计2个，前面设置一行两个隐藏式抽拉储物抽屉（长*宽*高：≤445*260*125mm），可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具、投标时提供桌子照片并加盖公章查看上述桌面,背面，扶手和抽屉是否满足参数要求；
5、讲台扶手，背板采用高档橡木制成，表面喷高档防滑漆；讲台下柜前后门均可打开，前门为对开门，后门为抽拉门，下柜可作为储物柜使用，桌面颜色为木纹色，使整个讲台看起来美观大方；
6、讲桌通用接口配置：桌面集成多功能线盒，含USB串口、RJ45网络、VGA、HDMI、3.5mm音频接口，搭配220V电源插座，实现强弱电分离；设备自带至少1个自定义功能按键，支持一键启动白板、视频展台、关闭应用等功能；预留≥4个USB充电口，适配教学设备充电管理。内置会议模板，可输入主题自动生成PPT并播放；搭载智能语义识别系统，支持多场景一键办公；支持普通话+23种中文方言、66种外语离线语音输入、实时转写打印，弱网/断网状态下可正常使用；支持语音操控设备、语音搜索内容并投屏显示。搭配融合集控管理系统平台，可远程对教室设备进行集中管控，支持使用数据、设备状态上报。
	2
	套
	1950.00 
	3900.00 
	

	13
	水溶无尘后黑板
	1.板面结构与材质：黑板单侧为墨绿色书写板、单侧为高密度毛毡展示板；毛毡板采用多层复合结构（软木层+衬板+背板），板面平整无翘曲；板体拼接位置采用H形同色同质连接条加固，外配铝合金流线装饰边框。板面经静电喷涂工艺处理，书写流畅、耐磨不打滑；书写面板为整板墨绿色无拼接，有效缓解视觉疲劳、预防学生近视。毛毡面层采用3mm厚小颗粒高密度原色软木，可反复针扎使用、无痕自愈，支持原色或多色布艺覆膜可选。
2.书写板面性能与环保要求：书写板面采用PVC黑色环保材质，适配无尘水溶性粉笔，干湿书写清晰流畅，擦拭后可长期洁净、两月无残留痕迹；投标须上传环保证明，确保无毒无害。
3.全套清洁设备配置：标配专用板擦≥4个、可更换进口PVA吸水棉≥6块；配备进口PP材质板擦自动脱水装置1套，阶梯凹形结构，有漏水孔，支持双规格板擦清洗，全程手不沾水；配备≥33cm×12cm大平板刷、自动清洁桶、粉笔收纳盒各1套；投标须上传实物彩色照片。
4.水溶性粉笔要求：标配白、彩色水溶性粉笔各≥5盒，满足全年教学使用，耗材不足由中标人免费增补；粉笔100%无尘无毒，须提供盖章环保证明；拒绝三无产品，投标需上传带品牌、型号、厂址、电话、网址、说明书、二维码教程、生产日期的粉笔盒实拍彩图，作为验收依据。
5.铝制粉笔笔套要求：每教室配置五色铝制笔套各1个（白、红、绿、黄、蓝），带防尘盖；无毒工程塑料材质，支持≥15格刻度调节，书写无倒退卡顿；莲花形不锈钢夹片≥4片，自动开合夹紧；投标需上传盖章四色笔套实拍图加两年免费更换保修卡。
6.产品安全要求：为保证师生健康，供应商须证明提供的粉笔、笔套整套产品无毒无害。
7.投标须上传厂家针对本项目三年免费升级售后服务承诺函。
8.外框与包角工艺：采用香槟色高强度工业电泳铝合金豪华外框；包角为ABS防老化工程塑料，圆形流线型一体模具成型，耐磨抗拉、不变形、无死角。
9.背板规格：采用0.27mm优质防锈热镀锌钢板，流水线一体成型，镀锌含量Z12，性能不低于国标GB2518-88，强度高、耐用防锈。
10.覆板粘合工艺与环保标准：采用环保双组份聚氨酯胶水，自动化一体覆板成型，胶水60s完全固化，粘接牢固、板面平整；甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》国标标准。
	1
	套
	1800.00 
	1800.00 
	

	14
	校园一体机运维管理集控工具
	1、采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。要提供厂商对该学校三年免费上门服务保修卡。
2、系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作，提供第三方出具的检测报告或功能截图等相关证明材料。
3、设备信息：支持查看设备的系统名称、CPU、内存、硬盘、MCU、TV、触摸框、显卡、屏幕、摄像头、网卡、软件版本号、设备ID、联网状态信息，便于排查设备问题。3、冰点还原：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。
4、系统支持多类型设备接入，集中运维。包含多媒体设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。支持与学校之前使用的系统和多媒体设备无缝对接。
5、支持通过设备辅助管理软件，在单台多媒体设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他多媒体设备。
6、并行管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式，方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。
7、支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师，实时了解多媒体设备教学应用情况。
8、多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。
9、大文件传输：支持同时上传多个大于50MB的文件，并可批量发送至多台设备。
10、循环指令：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；
11、支持同时查看多个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用多媒体自带摄像头，无需额外购置。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育，提供第三方出具的检测报告或功能截图等相关证明材料。
12、支持一键开启全校多媒体设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，提供第三方出具的检测报告或功能截图等相关证明材料。
13、支持远程批量清理设备磁盘，支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘垃圾文件，支持迁移系统盘文件；支持格式化非系统盘磁盘。
	14
	套
	500.00 
	7000.00 
	

	15
	LED显示屏
	优选国内品牌；一、满足学校日常会议、晚会、授课、党史常态化学习、满足远程视频会议的使用需求；
二、显示屏规格要求：1.像素构成：表贴三合一，像素间距≤4mm，像素点密度≥62500/㎡。
★2.显示尺寸：宽≥7.68m×高≥4.096m，物理分辨率≥1920×1024，采用原厂标准成品箱体≥640mm*480mm*61mm（宽、高、厚）的压铸铝大模组拼装，投标时提交一张加盖鲜章确认的、标注宽高厚尺寸和厂址电话的单块压铸铝箱体成品彩色照片查验并留存做验收依据，不接受OEM组装产品。
3.彩色信号处理位数≥26bit，色域≥125%NTSC。
4.白平衡亮度5000-5500cd/㎡、平整度：≤0.2mm、色温：3000—12000可调。
★5.LED保护方式：支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138-2006/IEC62262:2002要求，提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件。
6.峰值功耗≤850W/㎡、平均功耗≤285W/㎡、可视角：水平视角≥160°、垂直视角≥140°。
7.低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度。
8.寿命典型值≥100000hrs、平均无故障时间≥1000hrs、故障修复时间≤15分钟。
9.支持前拆前维护和后拆后维护功能、具有单点亮度校正功能。
10.IP等级：符合IP65。
11.抗电强度：U=1500AVC；T=60S测试未击穿、模组机械强度≥5MP。
★12.显示屏保护技术：显示屏具有防潮、除湿功能，用户按照操作手册通过分级亮屏程序设定使显示屏元器件主动开启除湿功能，防电磁干扰、防静电、防腐蚀等功能，标书中需提供资料证明。
13.对比度6000:1、刷新率≥3840HZ、帧频率：50、60HZ。

★14.为确保LED显示屏人眼观看舒适度：投标设备须满足去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。
★15.LED显示屏物理性能、光学性能和视觉健康性能达到A++级。
16.LED显示屏抗紫外UV辐射：辐照强度：0.76W/m2.nm@340nm温度：60℃。冷凝温度：50℃、24循环、288h，试验后样品外观无异常。
17.为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，辐射骚扰（EMC）应符合GB/T9254-2008 Class B限值要求。
18.为降低LED显示屏火灾隐患，PCB及塑料面板阻燃等级应达到UL94 V-0级。
19.为确保LED显示屏的结构可靠性，LED显示屏需通过振动试验10~55Hz，震幅0.35mm，每一轴向循环扫频5次，每次时间5min，试验后正常工作。
★20.光生物安全：符合GB/T20175-2006光生物安全要求，属于无危害产品。21. 设备内置加密授信安全系统，对显示屏信号传输链路做加密防护，全方位保障数据与画面传输安全（提供功能证明材料）。
★22. 显示屏内置坏点实时检测软件模块，故障发生后可自动推送告警信息，大幅降低运维排查难度，提升故障修复效率（提供功能证明材料）。
★23. 产品搭载自主白平衡调节控制、装置配套调节算法，提升显示效果（提供相关功能证明材料）。投标商请用完全满足或正偏离的设备进行投标，不得复制粘贴招标参数虚假应标，在交货安装和验收使用过程中若发现实物与招标采购需求不一致，采购人将依法把不满足采购需求的货物送至国家权威机构检验处理。
	31.46 
	㎡
	3650 
	114829.00 
	

	16
	接收卡
	1、集成12个HUB75接口，产品带载≥512*384。
2、支持3.5V-5.5V超宽电压输入。
3、支持轮廓平滑18bit+：低灰阶下出现的画面失真现象，通过轮廓平滑18bit+技术，带来4倍灰度提升，使得显示画面层次更丰富、过度更细腻。
★4、支持带宽扩展，配合发送设备，开启带宽扩展后，单根网线带载≥88万像素（60Hz），提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。
★5、精密控灰：通过专业光学仪器，对驱动IC的16位65536级灰阶进行逐级校准，有效改善低灰偏色现象，让LED屏显示灰度更精准，色彩过渡更自然，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。
6、支持异形箱体构造，“积木式”设计，按照显示屏箱体实际形状构造模型。
7、支持接收卡序号标定，开启智能标序只管查看箱体位置状况。
★8、更换接收卡后，将屏体电源重启，接收卡自动读取模组flash的配置参数以及系统自动发送连屏，无需手动再去刷屏。
9、支持色彩还原，色彩分析仪对LED屏幕RGB进行颜色数值采集，通过独特的算法，使LED屏幕与目标色彩接近，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	32
	张
	220 
	7040.00 
	

	17
	显示屏数字多媒体控制播放系统
	★1、支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯。
2、页面支持一个或多个窗口。支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧。
3、具备无线投屏方式≥8种（具备USB、HDMI、TYPE-C、网络接头、手机APP、手机小程序、手机投屏一键分享、笔记本同WiFi，笔记本验证码、笔记本密码登录登）。
4、采用802.11AC协议，Linux嵌入式架构，处理器ARM Cortex A7  4核 1G内存；
5、无线投屏系统需支持Windows、Mac、iOS 、Android等不同系统终端无缝切换投影至投影机或大屏显示；
6、支持TYPE-C、HDMI、USB多接口一体式或分离式无线发射器，无需驱动安装，无须占用WiFi连接；提供厂家盖章确认的彩页、照片并注明厂址和服务电话查看并留存为验收依据；
★7、主机支持苹果Airplay、安卓miracast、安卓软件投屏、Wind10免驱传屏、win10软件投屏等混合投屏，提供厂家盖章确认的彩页、功能页面截图并注明厂址和服务电话查看并留存为验收依据；
8、支持安卓自带Miracast投屏与电脑或苹果系统混合投屏并支持四画面同时显示分割。
★9、支持软件投屏码投屏以及Windows 自带Miracast 验证码，保证投屏安全，避免误投屏，提供厂家盖章确认的彩页、照片并注明厂址和服务电话查看并留存为验收依据；
10、支持2.4G和5G WiFi模式，双5Gwifi模块设计，支持无线桥接网络以及设备自身热点无线同时开启，提供无线电发射设备型号核准证；11、投屏模式支持自有切换模式或独占投屏模式，支持电脑拓展桌面模式投屏；投标时需提供厂家对学校项目售后服务盖章确认并注明厂址、服务电话的三年免费保修的保修卡。
12、接收主机支持WEB后台设置，桥接网络，自定义待机画面、修改网络名称、本地升级等功能。
13、支持如鼠标键盘、触控框、电子白板等USB数据回传、漫游且支持10点触控回传。
14、主机接口要求HDMI≥1,RJ45网口≥1，音频口≥1，USB口≥3，外接天线≥3。
15、设备输出需支持常规1024*768,1280*720,1280*800, 1920*1080, 1920*1200，3840*2160等分辨率；提供CCC认证、无线投影系统会议协作软件著作权登记证书；提供标MA,MRA,CNAS互认标志符合 GB4943.1-2011相关条款安全性测试报告；提供无线电发射设备型号核准证。为防止中标人提供虚假材料骗取中标及供应商应依法具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，各中标供应商中标公示后10个日历日内带符合参数要求的实物给学校演示核对，若提供的内容与招投标参数不符，则把中标人违规行为提交给相关财政部门处理。
	1
	套
	4500 
	4500.00 
	

	18
	开关电源
	1.额定输入电压200-240VAC，输入频率50Hz，空载功耗5W，额定输出电压V1:+4.5VDC，额定输出电流0-40A。
★2.电压过冲5%Vout，纹波噪音≤200mV，动态负载10%-100%load：≤800mV（峰值）。
3.过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作；散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热。
4.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作。
5.低温启动：-40℃，220Vac输入，热机5分钟，带载40A，可以启动。
★6.接地电阻32A2min，阻抗小于≤0.1Ω欧姆；对地泄漏电流：输入230VAC/50Hz I≤1mA。
7.提供有 CMA、CNAS资质的第三方权威检测报告来证明参数。
	160
	块
	85 
	13600.00 
	

	19
	屏体结构
	用于安装LED箱体的结构。屏体后预留检修通道，检修人员可以开门后进入屏体内部自由走动检修。防水处理，整块屏体与地面密封处理，防止雨水流入屏体内。屏体两侧各开两个百叶窗安装风机。
	1 
	项
	14379 
	14379.00 
	

	20
	显示屏播控控制服务器
	第一部分：★1.标准带载≥230W，图层数量≥2，输出网口≥4。
2.输入：HDMI1.3×1，DVI×1，AV及VGA1+1。
3.输出分辨率：整机水平最宽分辨率≥3840，垂直最高分辨率≥1920。
★4.图像截取：可以任意得到选取输入图像的某部分，全屏至LED屏显示，提供有 CMA、CNAS资质的第三方权威检测机构出具的检测报告。
5.支持保存、加载≥10个预设模板，便捷进行不同显示模式之间的调用。6.支持快捷点屏，无需电脑软件配置屏体连接，简化现场调试步骤。
★7.通过RJ45环出可对设备进行通讯级联，避免电脑因网口不够造成无法同时控制多台设备的烦恼，提供有 CMA、CNAS资质的第三方权威检测机构出具的检测报告。
8.可对图像亮度、色温、饱和度、对比度、Gamma等进行调节，可根据不同的场景调节来达到最好的显示效果。
9.配合接收卡及校正软件，对LED的灯珠逐点进行亮色度校正，有效消除色差，使显示屏达到高度一致，提高显示屏的品质。
10.支持高级显示屏连接拼接，“积木式”设计，按照大屏实际形状构造模型。
第二部分中小学专用动画电影和爱国主义题材电影要求：1.内置正版动画、爱国题材高清影片≥310部；每日自动更新、每月推送10部新片，支持APP下载；三年免费开放厂家8000余部正版影库下载权限。音视频性能：搭载高清解码芯片，标配HDMI2.0接口；支持1080P、4K蓝光高码率解码，支持5.1/7.1声道、DTS、Dolby全景声源码输出。播放与网络：支持USB本地播放、全安卓应用网络播放；适配4M及以上有线、无线网络。控制功能：支持手机移动端（IOS/Android）点播操控；红外遥控带鼠标功能，支持RS232串口控制，兼容C4中控。硬件参数：集成USB、HDMI、同轴、光纤、网口、RS232、WIFI全接口；尺寸≤425mm×75mm×280mm，整机功耗≤15W，噪音≤37dB。投标硬性要求：投标需提供服务器、遥控器彩色照。
2.物联网智能配电柜：三相配电，具备过流、过载保护；支持手机远程启停、运维监控、软件控电；自带温湿度采集、音频传输、大屏电源管控功能；支持自定义时段启停设备、定时播放/关闭节目。
3.容灾备份设备：硬件≥16G内存、4T存储，配套专业备份软件，支持全维度实时数据保护。核心功能：具备CDP实时备份、内存秒级自动备份、数据加密、智能缓存、系统热备份功能，可自动备份指定类型数据。容错保障：支持离线本地缓存、联机自动转储，备份全程不中断；支持系统在线热备，需提供厂商资料及软件截图。
第三部分：1、输入：4路HDMI，输出：4路HDMI；信号板卡结构：每张输入输出板卡≤2路信号，具备更高灵活性，经济实用。（投标时需提供有厂家盖章确认的对应板卡图片，并保证施工提供产品与投标时提供产品的真实一致性）。
2、双绞线(HDBaseT)输入输出板卡，配合双绞线传输器可通过双绞线延长输入与输出的信号传输距离到120M。（投标时需提供有厂家盖章确认的对应板卡图片）。
3、光纤板卡输入输出板卡，配合万能信号光纤发送盒/接收盒，工程级万能信号光纤发射器，采用单根单模光纤，支持HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR信号10公里发射，支持DVI单通道所有分辨率信号，支持HDCP，工程级万能信号光纤接收器，采用单根单模光纤，支持HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR信号10公里发射，支持DVI单通道所有分辨率信号，支持HDCP。（投标时需提供有厂家盖章确认的对应板卡图片）。
4、音频输入环出功能：输出HDMI、DVI、VGA信号支持音频分离输入输出（立体声）功能，能方便与扩声系统连接。（投标时需提供有厂家盖章确认的对应板卡图片，并保证施工提供产品与投标时提供产品的真实一致性）。
5、支持数模混合2路输入板卡：无需转换线，同时支持1路DVI和1路VGA信号输入,同时支持1路DVI和1路HDMI信号输入，同时支持1路DVI和1路HDMI信号输入,点对点硬件无压缩实时转换。（投标时需提供有厂家盖章确认的对应板卡图片，并保证施工提供产品与投标时提供产品的真实一致性）。
6、为确保供货、售后渠道的正规性，投标单位需提供厂家针对本项目的保质保函。
7、可扩展全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏。
8、高可靠性检测：板卡和母箱均经过AOI光学检测，确保清除所有可能之隐患；板卡和母箱均经过72小时老化测试（可提供老化测试记录）；板卡和母箱均经过安规检测和电磁兼容检测。
9、具有多种设备型号、多种可选机箱模块，每种型号具有不同的最大输入、输出通道，以适应不同大小的系统规模。无论是4块屏幕拼接的小规模演示，还是144块屏幕拼接的大规格系统，均可灵活安装配置最具性价比的机箱规模。
10、插卡式结构：输入信号支持：AV、VGA、 YPbPr、 DVI、 HDMI、SDI、 光 纤、 RJ45（HDBaseT）；输出信号支持：AV、HDMI、DVI、YPbPr、VGA、光纤、网口、RJ45（HDBaseT）、SDI，卡片式结构，极其容易扩展或更换；所有设备及辅件自验收之日起原厂免费两年或以上保修，提供厂家对此项目产品的三年免费保修卡；项目竣工验收时使用方可依法邀请一部分参与投标的供应商参与验收，共同监督是否有偷工减料、弄虚作假的行为；中标方需按用户要求进行多次培训直到校方所有使用设备的人员会用为止才可通过验收。
	1
	台
	9800 
	9800.00 
	

	21
	风机
	风量：4000～26000m3/h；风压：45～216Pa；功率：0.12～0.18kW
	2 
	台
	780 
	1560.00 
	

	22
	配件
	包含：接收卡数据传输使用的CATE5网络跳线32根，两盏功率20WLED柱形灯泡，备用单元板4张、电源2个、接收卡2张。
	1
	项
	3000 
	15800.00 
	

	23
	LED显示屏
	一、显示屏规格要求：★1.像素构成：为实现高对比度显示效果，三基色发光芯片垂直倒装集成于同一基板，采用全倒装集成三合一COB封装，像素间距≤1.25mm，像素点密度≥640000/㎡；
★2.显示净尺寸：宽≥4.8m×高≥2.7m；箱体排列≥长8*高8；箱体尺寸600*337.5mm；物理分辨率3840*2160点；采用原厂标准成品箱体≥600mm*337.5mm*39.7mm（宽、高、厚），宽高比值为16:9的压铸铝大模组拼装，投标时提交一张加盖鲜章确认的、标注宽高厚尺寸和厂址电话的单块压铸铝箱体成品彩色照片查验并留存做验收依据，不接受OEM组装产品。
3.箱体材质：采用碳纤维材质，整体压铸一次成型，支持箱体拼接、自动对位设计；
4.支持最新灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；
★5.亮度：≥600nits,支持通过配套软件0-100%无级调节，最大对比度(全白/全黑，环境照度0.05lux)≥20000:1；
6.色温：≥2000-10000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%, 75%, 50%, 25%四挡电平白场调节色温误差≤200K；
7.最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于18K，PCB在经过湿热箱处理120h后（温度40°C,湿度93.1%）进行测试，绝缘部分未被击穿。
8.峰值功耗≤325W/m2，平均功耗≤160W/m2，刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50&60Hz&120Hz；
★9.信号处理深度：14bit;红、绿、蓝各16384级，灰度等级：红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级。
★10.信号传输：采用数字化网络传输技术或标准化HDMI传输技术；支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；提供第三方 具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告；
11.支持LED显示屏模组校正数据自动加载功能，显示屏在工作过程中更换模组不需要重新上电，自动识别模组并加载色度校正数据，即插即用；
12.依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据；
14.为保证产品质量，模组与主板采用浮动接插件对插接口设计，接插件镀金≥30μ厚度； 
★15.采用多层 PCB设计，COB一体化封装共阳驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；16.LED显示屏支持单电自检、通讯检测、电源检测、温度监控；实现故障快速自诊断及排查功能；
17.电源、模组、接收卡，HUB 卡前维护、更换、支持热插拔；18.箱体使用宽电压：AC100V-240V,模组供电：DC4.OV-4.5V,搭配定制3C电源，满足市场对节能环保需求，具备PFC电源，LED显示屏供电电源功率因数≥98转换效率≥89%；19.支持 Rec.2020、Adobe RGB、DCI-P3、Rec.601、Rec.709、sRGB、PAL、NTSC 等多种色域之间的转换支持；
★20.LED 显示屏符合 GB 21520-2015标准要求，能满足能效一级要求；

21.设备内置加密授信安全系统，对显示屏信号传输链路做加密防护，全方位保障数据与画面传输安全（提供功能证明材料）。
★22.显示屏内置坏点实时检测软件模块，故障发生后可自动推送告警信息，大幅降低运维排查难度，提升故障修复效率（提供功能证明材料）。
★23.产品搭载自主白平衡调节控制、装置配套调节算法，提升显示效果（提供相关功能证明材料）。

投标商请用完全满足或正偏离的设备进行投标，不得复制粘贴招标参数虚假应标，在交货安装和验收使用过程中若发现实物与招标采购需求不一致，采购人将依法把不满足采购需求的货物送至国家权威机构检验处理。
	13 
	㎡
	14700 
	190512.00 
	

	24
	显示屏数字多媒体控制播放系统
	1、支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯。
2、页面支持一个或多个窗口；支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧。
★3、支持对发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态、湿度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态进行监控，支持多批次调节支持手动调节，和应用文件调节，可调节灯板色度（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，检测报告内需有软件界面截图）。
4、具备无线投屏方式≥8种（具备USB、HDMI、TYPE-C、网络接头、手机APP、手机小程序、手机投屏一键分享、笔记本同WiFi，笔记本验证码、笔记本密码登录登）
★5、采用802.11AC协议，Linux嵌入式架构，处理器ARM Cortex A7 4核1G内存；
★6、无线投屏系统需支持Windows、Mac、iOS 、Android等不同系统终端无缝切换投影至投影机或大屏显示；
7、支持TYPE-C、HDMI、USB多接口一体式或分离式无线发射器，无需驱动安装，无须占用WiFi连接；提供厂家盖章确认的彩页、照片并注明厂址和服务电话查看并留存为验收依据；★8、主机支持苹果Airplay、安卓miracast、安卓软件投屏、Wind10免驱传屏、win10软件投屏等混合投屏；提供厂家盖章确认的彩页、功能页面截图并注明厂址和服务电话查看并留存为验收依据；
9、支持安卓自带Miracast投屏与电脑或苹果系统混合投屏并支持四画面同时显示分割。
10、支持软件投屏码投屏以及Windows 自带Miracast 验证码，保证投屏安全，避免误投屏；提供厂家盖章确认的彩页、照片并注明厂址和服务电话查看并留存为验收依据；
★11、支持2.4G和5G WiFi模式，双5Gwifi模块设计，支持无线桥接网络以及设备自身热点无线同时开启。投屏模式支持自有切换模式或独占投屏模式，支持电脑拓展桌面模式投屏；投标时需提供厂家对学校项目售后服务盖章确认并注明厂址、服务电话的三年免费保修的保修卡。
12、接收主机支持WEB后台设置，桥接网络，自定义待机画面、修改网络名称、本地升级等功能。
13、支持如鼠标键盘、触控框、电子白板等USB数据回传、漫游且支持10点触控回传。
14、主机接口要求HDMI≥1,RJ45网口≥1，音频口≥1，USB口≥3，外接天线≥3。
15、设备输出需支持常规1024*768,1280*720,1280*800, 1920*1080, 1920*1200，3840*2160等分辨率；提供CCC认证、无线投影系统会议协作软件著作权登记证书；提供标MA,MRA,CNAS互认标志符合 GB4943.1-2011相关条款安全性测试报告；提供无线电发射设备型号核准证。为防止中标人提供虚假材料骗取中标及供应商应依法具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，各中标供应商中标公示后10个日历日内带符合参数要求的实物给学校演示核对，若提供的内容与招投标参数不符，则把中标人违规行为提交给相关财政部门处理。
	1 
	套
	4500 
	4500.00 
	

	25
	屏体结构
	根据用户方提供的图纸及现场勘测,按设计图进行施工；按照《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020制作；设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2003；施工标准:《钢结构设计标准》GB 50017-2017；验收规范:《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020。
	1 
	项
	7800 
	7800.00 
	

	26
	配电系统
	三相配电，具有过载、过流、过载保护，软件控制电源系统的开关；具有温湿度采集、开关大屏电源、声音传输功能；可设定任意时间开启和关闭电子显示屏电源；可设定任意时间播放指定节目内容，可设定任意时间关闭计算机。
	1 
	台
	4530
	4530.00 
	

	27
	视频处理器
	第一部分：★1.视频接口：1路HDMI 2.0，4路DVI，1路3G-SDI。 
2.分辨率调节：支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。
★3.视频输出支持16个千兆网口和4路光纤输出，最大带载高达1040万像素，最宽支持8192，最高8192。
4.支持快捷点屏：无需电脑，支持通过设备旋转按钮 快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。
5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。
6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节；无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式。
7.支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
★8.支持 HDR 输出；支持5窗口任意布局，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
9.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
10.支持预监输出画面 ，将监视内容通过 HDMI 发送到显示器显示。
11.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。
★12.液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出16路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，或网线连接状态，屏体亮度，，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
13.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。
14.阻燃：表面阻燃 V-0 级，工作温度：0℃-50℃。

15.为确保大屏系统兼容性，提供视频控制器CCC认证证书复印件。
第二部分含中小学专用动画电影和爱国主义题材电影要求：★1.内置正版动画、爱国题材高清影片≥310部；每日自动更新、每月推送10部新片，支持APP下载；三年免费开放厂家8000余部正版影库下载权限。音视频性能：搭载高清解码芯片，标配HDMI2.0接口；支持1080P、4K蓝光高码率解码，支持5.1/7.1声道、DTS、Dolby全景声源码输出。播放与网络：支持USB本地播放、全安卓应用网络播放；适配4M及以上有线、无线网络。控制功能：支持手机移动端（IOS/Android）点播操控；红外遥控带鼠标功能，支持RS232串口控制，兼容C4中控。硬件参数：集成USB、HDMI、同轴、光纤、网口、RS232、WIFI全接口；尺寸≤425mm×75mm×280mm，整机功耗≤15W，噪音≤37dB。投标硬性要求：投标需提供服务器、遥控器实物彩照。
2.物联网智能配电柜：三相配电，具备过流、过载保护；支持手机远程启停、运维监控、软件控电；自带温湿度采集、音频传输、大屏电源管控功能；支持自定义时段启停设备、定时播放/关闭节目。
3.容灾备份设备：硬件≥16G内存、4T存储，配套专业备份软件，支持全维度实时数据保护。核心功能：具备CDP实时备份、内存秒级自动备份、数据加密、智能缓存、系统热备份功能，可自动备份指定类型数据。容错保障：支持离线本地缓存、联机自动转储，备份全程不中断；支持系统在线热备，需提供厂商资料及软件截图。
	1 
	台
	14800 
	14800.00 
	

	28
	室内全彩LED显示屏
	1、像素构成：表贴三合一，像素间距≤1.25mm，像素点密度≥640000/㎡。
2、整屏物理分辨率不低于（宽）2816点×（高）1536点。
3、★白平衡亮度≥800nits（0-100%可调），对比度≥5000:1，白色色度非均匀性：依据SJ/T 11141-2025，应符合产品规范的规定，提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件。
4、视觉刷新频率依据SJ/T 11141-2025，符合5.12.3表11规定满足D级，提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件。
5、模组平整度≤0.05mm，单元拼接间隙≤0.05mm，发光点中心距偏差JX≤1%。
6、峰值功耗≤490W/m²，平均功耗≤165W/m²，休眠模式功耗≤60W/m²。
7、低亮高灰：100%亮度时16bits灰度，700%亮度时16bits灰度，50%亮度时16bits灰度，20%亮度时16bits灰度。
8、温升按GB4943.1-2022的规定，LED显示屏在满负荷工作8小时后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分温升不超过20K，绝缘材料温升不超过30K。
9、能效等级，LED显示屏符合GB 2152-2023标准，满足能效一级要求。
10、★虚影现象，依据SJ/T 11590-2025LED显示屏图像质量主观评价方法：使用能反映虚影现象的低密度白色斜条纹测试图像，评分方法采用单刺激（SS）方法，根据虚影现象的轻重程度进行评价，符合优级，提供厂家有鲜章的证明材料。
11、色温3000K-15000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
12、着火危险，PCB板（主板、模组等）、单元塑料面板料（面罩等）及单元整体应达到V-0级。
13、LED显示屏画面延时1ms，LED显示屏画面信噪比60db，采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
14、LED屏幕表面采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%。
15、支持4K、8K高清显示，符合GESI/TS006-2020 4K、8K超高清显示技术规范要求，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
16、接地电阻依照GB4943.1-2022标准相关要求，试验电流32A，测试时间2分钟，接地电阻≤0.1Ω。
17、材质：模块采用高强度塑料，套件材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质，产品轻巧安装精度高，提供有 CMA、CNAS资质的第三方权威检测机构出具的检测报告。

18.设备内置加密授信安全系统，对显示屏信号传输链路做加密防护，全方位保障数据与画面传输安全（提供功能证明材料）。
★19.显示屏内置坏点实时检测软件模块，故障发生后可自动推送告警信息，大幅降低运维排查难度，提升故障修复效率（提供功能证明材料）。
★20.产品搭载自主白平衡调节控制、装置配套调节算法，提升显示效果（提供相关功能证明材料）。

★21.本屏为虚拟演播室显示屏，整屏面积为6.76㎡，中标方须配合根据设计需求，屏幕安装方式包含内曲、外曲、或不规则形状，安装前出具设计方案和效果图提交校方审核后方可施工，投标人投标报价应包含相应的设计、实施费用，中标后不增加费用。
	6.76 
	㎡
	9600 
	64896.00 
	

	29
	电源
	1.额定输入电压：200-240VAC，输入频率：50&60Hz。2.额定输出电压：V1:+4.5Vdc，额定输出电流：0-40A。
	22 
	台
	220 
	4840.00 
	

	30
	接收卡
	带载512x512；输出：10xHUB320F；支持固件程序版本回读、支持画面90°倍数旋转；支持亚像素 、支持灯板Flash 管理
	18 
	张
	160 
	2880.00 
	

	31
	视频控制器
	第一部分：1.设备配备有真彩色LCD面板，可通过LCD面板查看当前设备状态信息。
★2.1路DP，1路HDMI1.4，2路HDMI1.3，2路DVI，其中DP及HDMI1.4最高支持4K@30Hz。
★3.支持12网路千兆网口最高支持780万像素，最宽支持12000像素，最高支持4000像素。
4.LED发送卡与视频处理器二合一，连线少，稳定性兼容性提升。
5.支持USB、网口及串口控制，支持中控控制。
★6.支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。
7.无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，且具备淡入淡出特效，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。
8.设备最多可同时输出3个相同或不同的输入信号画面，画面大小、位置可任意调整。
9.可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
10.可对设备的输出亮度和对比度进行调节，调节范围0-255。
11.对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
12.用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式，最多可支持32个模式存储。
13.支持画面冻结功能，可让播出画面静止在操作的时刻，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
14.进行设备更换时， 新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配， 无需重新设置屏幕参数。15.进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。
16.可将按照需求预制的画面大小、窗口数量、亮度色温、色调、饱和度、对比度、亮度补偿等参数一键调取，无需再一次设置参数，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
17.可在设备上对按键进行锁定，防止施工调试后现场人员的误操作，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
18.设备可触及导体部件均已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置。
19.为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃,93%R.H的环境下经过,48h的湿热处理。
20.通过该发送可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在100K以内，提供第三方具有CMA、CNAS资质的权威检测机构出具的检测报告。
21.设备可支持EUT的连接方法。22.在-20°C-60°C下，设备所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开 断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的散热效果。
23.为确保产品质量，提供CCC认证复印件。
★第二部分配套视频控制器服务主机要求：处理器CPU≧32核、内存≥64G，硬盘存储≥500G,GPU独立显卡≥24G,提供6年免费升级服务、须提供质保函保证六年内正常运行并提供最优服务、同时提供有效的售后服务及违约处罚措施，云电脑显性水印管理要求，可设置水印参数（设置云电脑ID、IP地址、客户端IP地址、云电脑当前时间等），防止用户截屏造成数据泄密。
	1 
	台
	7800 
	7800.00 
	

	32
	钢结构及包边
	根据虚拟演播室设计需求，设计钢结构及包边，用于安装LED屏。
	7 
	㎡
	650 
	4550.00 
	

	33
	备品
	单元板4张、电源*2、接收卡*2
	1 
	项
	1999 
	1999.00 
	

	34
	线材辅材及安装调试费
	含布线到本项目所涉及到的所需的所有线材、供电系统及辅料：

提供校方指定地点到大屏配电箱电源线，电源线规格不低于YJV5*6。

提供符合此大屏的配电系统，含配电箱。

C、可见光网线跳线要求：1、提供满足整个系统使用的所有可见光跳线，线规24AWG/7*0.2实心无氧铜多股线，线缆结构有导光光纤，在两端接头处留有光源输入口，无需拔插可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系；2、标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类和TIA/EIA 568.2-D五类的单体跳线标准；3、触点材料：磷青铜；4、接触电阻：最大为10mΩ，提供具有CMA或CNAS、ilac-MRA和国家信息产业部认可的检测机构检测的5连接信道测试报告和链路测试报告；
D、高清传输线缆要求：HDMI2.0版4K高清线；
E、工作中的光纤跳线找线要求：线缆结构内置导光光纤，在两端线身上留有光源输入口，无需拔插可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端接通的关系；
F、设备安装辅材要求：PVC管、插线板、扎带、膨胀螺丝、自攻螺丝、胶带、一分二音频线；
G、配套工具要求：提供口径直径≤1毫米的绿色激光笔1套。

本次采购所有货物投标商请用完全满足或正偏离的设备进行投标，不得复制粘贴招标参数虚假应标，在交货安装和验收使用过程中若发现实物与招标采购需求不一致，采购人将依法把不满足采购需求的货物送至国家权威机构检验处理。
	1 
	项
	13100 
	13100.00 
	

	35
	录播室服务器
	1.录播室服务器需满足日常录播、直播视频存储使用需求，课堂实录视频反馈分析，所提供的服务器含日常视频接入、课堂录播、直播转发、AI课堂分析等功能；

2、规格：2U2路机架服务器。
3、处理器：配置1颗intel金牌处理器6240Y(2.6GHz/18-Core/24.75MB/150W)；最大支持2颗 intel处理器。
4、内存：配置1根32GB RDIMM DDR4 2933Y内存；最大支持16根DDR4内存
5、硬盘：配置企业级硬盘4T SATA*2；
6、阵列卡：配置1张9340-8i阵列卡卡，支持RAID 0,1,5,,10,50,，配置掉电保护超级电容。
7、网卡：配置2个GE电口；7、电源：配置1个550W白金交流单电源。
	1
	台
	16710.00 
	16710.00 
	

	合计
	
	
	911425.00


四、采购项目交付或者实施的时间和地点。
1.供货期：自成交通知书下达并签订合同后20日内交货。
2.验货交货地点：昆明市呈贡区沐春园小区昆明市呈贡区民大附小。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。
1.交货时提供货物方应派专业技术人员配合昆明市呈贡区民大附小验收货物，现场解决一切技术、质量问题，并对用户进行及时、快捷的跟踪服务。
2.产品交货后，若出现质量问题，提供三年期免费更换服务。终身提供维护服务。
六、采购标的验收标准。
按照我单位所填列的项目明细列表交货，同时安装到位，可用后验收。
七、采购标的其他技术、服务等要求。
提供服务网点联系方式和售后地址。全新的整机原厂生产的设备、不接受改装、组装的产品。所有参数须符合第五章采购需求，不得负偏离。
 合同条款及格式

（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）

合同编号：
合同自编号：
招标编号：

本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
云 南 省 政 府 采 购

（委托采购）

合 同 书

签订地点：

  云南省财政厅    制

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，甲乙双方根据 昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心） 组织的编号为    号   竞争性谈判文件采购的结果，经过双方协定达成一致，签订以下内容：

 一、主体设备要求和数量、价格

合同总价：大写： 

小写： 
（人民币：元）

产品类别名称、品牌型号、详细配置和技术参数、数量、单价见下表（表格不够可自行增加）。
	编号
	产品类别名称
	品牌型号
	详细配置和技术参数
	单

位
	数

量
	中标单价（元）
	中标总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合
计（元）
	


随机资料和配套附属设备要求:     
三、配套消耗品要求及长期供应优惠条件:     
四、备品、备件要求及长期供应优惠条件:     
五、质量保证

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，在产品质量保证期36个月内能正常运转。乙方所提供的设备必须符合国家质量检测一等品标准。
2、设备到达指定供货地点后，将由甲方和乙方进行集中验收，若开箱测试后发现不合格的设备，乙方必须在  日内予以更换。
3、在设备最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责赔偿或维修，并承担相应费用。

4、乙方应保护甲方在使用设备时不受第三方提出侵犯其所有权、专利权、商标权等的起诉。

5、乙方所交产品的品种、型号、规格不符合合同规定的，乙方应负责按甲方要求的时间予以退换，并承担一切运输费用及由此造成甲方费用增加等损失；如不能予以退换的，按不能交货处理。对于因运输方式不合理造成的、货物到达指定地点之前一切原因造成的、货物到达指定地点之后一切源于乙方的责任所造成的货物的损失或丢失，乙方应承担全部责任。乙方对所供材料应提供甲方需要的资料，否则视为乙方违约。乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款总值的5%的违约金及因此造成的甲方的一切损失。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作；
2、负责提供设备安装调试所必须的场地和环境条件；
3、负责组织设备的验收；
4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。
（二）乙方的权利和义务
1、负责按本合同规定负责完成设备的供货、运输、安装以及系统调试等服务工作。
2、遵守和履行竞争性谈判文件、响应文件中的有关条款及规定。

3、参与甲方共同进行设备和项目的验收。
4、按合同规定及时收取相应费用。
七、设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话： 
联系人： 


八、技术（售后）服务: 

九、技术培训

1、乙方向甲方提供符合国家法律要求的三包服务；质保期内的设备故障，乙方将在 1 小时内对甲方所提出的问询、维护及维修要求做出响应，2 小时内到达现场完成故障处理，重大技术问题或故障在 24 小时内提出解决方案或修复，并提供甲方认可的解决方案。
2、  年的免费售后服务，包括零部件更换、现场技术服务等。

十、交货期和交货地点: 



运输、包装费用等由乙方承担，货物毁损灭失风险至甲方指定地点且验收通过后转移至甲方承担。

十一、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达安装地点后甲方统一初验是否符合合同要求；
2、项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求；
3、验收标准:按国家标准和行业标准以及竞争性谈判文件中采购需求的标准验收，经验收不符合国家或行业标准或合同要求，甲方有权拒收。

十二、合同价款结算

1、设备到安装地点验收合格后，甲方按合同总价的 
％支付货款；
2、设备安装检验合格后 
，甲方按合同总价的 
％支付货款；
3、保留 
％的质量保证金，设备交货后 
个月或设备正常运行 
个月一次付清；
4、逾期支付资金的违约责任： 
。

5、在甲方向乙方支付相关费用之前，乙方需提供合法、有效、等额的增值税发票，否则付款方有权拒付款项直至乙方提供符合合同约定条件的发票为止。若乙方开具虚假、不符合要求的增值税发票，一切法律后果由乙方承担，给甲方造成损失的应予以赔偿。

6、乙方收款账户：

收款账户名称:                  
银行账号:                      
开户银行:                      
乙方的上述账户信息若有变更，则应在合同约定付款日前  5  个工作日内书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担，不得追究甲方责任。

十三、履约担保
1、履约担保的提交：合同签订前按合同总价款的    ％，乙方向甲方交付履约担保；
2、履约担保退还的方式、时间、条件： 
；
3、履约担保不予退还的情形： 
；
4、逾期退还履约担保的违约责任： 
。

十四、违约责任
除发生不可抗力事实外，乙方不能按期交付设备或所交设备与本合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方向甲方每日偿付合同总额 
的滞纳金。

乙方所交产品的品种、型号、规格不符合合同和磋商文件规定的，乙方应负责按甲方要求的时间予以退换，并承担一切运输费用及由此造成甲方费用增加等损失；如不能予以退换的，按不能交货处理。对于因运输方式不合理造成的、货物到达指定地点之前一切原因造成的、货物到达指定地点之后一切源于乙方的责任所造成的货物的损失或丢失，乙方应承担全部责任。乙方对所供材料应提供甲方需要的资料，否则视为乙方违约。乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款总值的5%的违约金及因此造成的甲方的一切损失。

因乙方产品质不符合约定的，甲方有权要求更换合格产品；经 3 次退换货后仍不符合约定的，视为乙方不能交货，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任、赔偿全部损失。（包括但不限于直接经济损失、差旅费、鉴定费、评估费、保全费、公证费、拍卖费、律师代理费、为保全违约方财产而向第三人支付的费用等）。

乙方未按照合同及磋商文件约定时间供货的，逾期超五天的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付设备总价的百分之五的违约金，并向乙方每日偿付合同总额 
的滞纳金。
甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

乙方违反本合同约定的或甲方认为乙方不能胜任本合同的，甲方有权单方解除本合同。任何一方违反本协议的约定，违约方应向对方赔偿因违约行为造成的损失（包括但不限于直接经济损失、差旅费、鉴定费、评估费、保全费、公证费、拍卖费、律师代理费、为保全违约方财产而向第三人支付的费用等），同时，违约方应根据本协议及相关法律法规承担其他责任。

十五、争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向呈贡区政府采购监督管理办公室或有关部门反映，以便进行协调或处理；本合同发生争议产生的诉讼，由甲方(采购人)所在地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

1、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。

2、经双方签字的书面合同附件，与本合同具备同等法律效力。

3、本合同其他事宜，按民法典有关规定处理。

4、本合同自签订之日起生效。

5、本合同不可分割之部分：竞争性谈判文件、响应文件及其澄清文件、《成交通知书》等。

（此页无正文）

甲方（采购人公章）名称：
地 址：

邮 编：
法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

电 话 ： 

签订日期：
乙方（供应商公章）名称：
地 址： 

邮 编：
法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话 ： 

签订日期：
第五章 评标办法
一、评审办法

采购人根据项目的特点依法组建谈判小组，对全部响应文件进行评审，对实质性响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行综合评议和比较。谈判小组负责评审活动，向采购人推荐成交候选人。谈判小组成员名单在评标结果确定前应当保密。

竞争性谈判成交供应商推荐原则：谈判小组根据竞争性谈判文件规定的谈判程序和方法对各供应商的响应文件进行评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（符合中小企业划分标准或残疾人福利性单位的用扣除后的报价参与评审）由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，以低价优先法确定最终供应商。
二、评标准备
2.1谈判小组成员签到
谈判小组成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
2.2谈判小组的分工
谈判小组现场首先推选一名谈判小组组长。采购人也可以直接指定谈判小组组长。谈判小组组长负责评标活动的组织领导工作。

2.3熟悉文件资料
2.3.1谈判小组主任应组织谈判小组成员认真研究竞争性谈判文件，了解和熟悉招标目的、主要合同条件、质量标准和规划服务期限要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，谈判小组应补充编制评标所需的表格，未在竞争性谈判文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
2.3.2采购人或采购代理机构应向谈判小组提供评标所需的信息和数据，包括竞争性谈判文件、未在开标会上当场拒绝的各响应文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及采购人或谈判小组认为必要的其他信息和数据。

三、评标程序：资格评审→符合性评审→谈判→谈判申请单位二次报价→谈判报告。

3.1资格评审

3.1.1供应商须按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关材料：

3.1.2在中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者非法人组织的营业执照或其他法定凭证等证明文件；

3.1.3供应商须提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），供应商按照《财政部国务院国资委金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》(财会〔2023〕15号)的规定提交符合要求的审计报告；

3.1.4具有良好的商业信誉，在政府采购经营活动中无骗取中标、严重违约及安全、质量问题等不良记录；提供供应商及法定代表人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书；

3.1.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2025年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税)；②提供2025年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)；

3.1.7信用状况：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，不得为“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn,）中列入严重违法失信企业名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），信用状况最终以采购人或采购代理机构查询为准；

3.1.8 投标(供应商)不得存在以下情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供相关承诺书。

3.1.9竞争性谈判文件要求和法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合性评审

注：供应商在符合性审查环节，须上传或导入整本已签字盖章的电子版投标文件至政采云系统符合性审查章节，以便查阅，以下为符合性审查的具体事项：
A、法定代表人身份证明书和授权委托书是否按规定格式填写；

B、响应文件是否按竞争性谈判文件要求签字和盖章的；

C、响应文件是否按要求进行编制；

D、是否符合谈判文件中技术规格、技术标准要求的或是否按谈判文件要求提供承诺或声明；

E、是否出现供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报两个或多个报价，且未声名哪一个为最终报价的，出现该情况按无效投标处理；

F、响应文件的响应与事实是否相符或无虚假应标；

G、是否符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。
对上述评审作出通过或不通过的评审意见。符合性审查不合格的供应商，不得进入谈判和二次报价。对不合格的内容应在评标报告中说明。

谈判和二次报价

★二次报价由评审小组在线发起，供应商在规定截止时间前上传“二次报价表”,超过规定时 间未响应的，按照投标无效处理。

通过资格评审→符合性评审的供应商在此阶段可在遵循本项目竞争性谈判文件的规定和自身提交的响应文件的实质性要求的前提下，与谈判小组进行谈判。谈判内容包括规划安装交付期限、售后服务等。通过资格评审→符合性评审的供应商均有唯一的二次报价的机会。

评审小组对通过资格审查和符合性审查的投标(供应商)发起二次报价(即：最终报价)。评审小组不得向未通过资格审查和符合性审查的投标(供应商)发起“二次报价”通知书。

 (响应)文件报价评审

1、投标(供应商)的最终报价“二次报价表”的“分项及数量”必须与“第三章采购清 单与技术参数”中的“分项及数量”一致，如不一致该报价无效。

2、投标(供应商)的最终报价不符合本招标文件报价规定的，视为不响应。

3、采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（四）推荐中标候选人

1、经通过资格评审→符合性评审合格的供应商，才能进入谈判和二次报价，最终按照报价最低的原则推荐本项目的为第一候选人，依次类推推荐候选人。

2、谈判小组只负责推荐成交候选人排序，成交单位最终由采购人确定。
3、采购代理机构根据成交意见书向成交人发出成交通知书。
4、谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面谈判报告书。

5、如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，谈判小组可以建议采购人重新招标。

6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后最终能报价最低的的同品牌供应商获得中标（成交）人推荐资格。

四、特殊情况的处置程序
4.1  关于评标活动暂停
4.1.1谈判小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
4.1.2发生评标暂停情况时，谈判小组应当封存全部响应文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原谈判小组继续评标。
4.2  关于评标中途更换评委
4.2.1  除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得在评标中途更换：
(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2) 根据法律法规规定，某个或某几个谈判小组成员需要回避。
4.2.2退出评标的谈判小组成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本竞争性谈判文件规定的谈判小组成员生产方式另行确定替代者进行评标。
五、否决投标条件
5.1供应商或响应文件有下列情形之一的,其投标作否决投标处理：
B1.1 有不符合第二章“供应商须知”规定的任何一种情形的。
B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
B1.3 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。
B1.4 在符合性评审→符合性评审中，谈判小组认定供应商的响应文件不符合评标办法中规定的任何一项评审标准的。
B1.5 供应商未按第二章“供应商须知”规定解密的。
B1.6无单位盖章并无法定代表人或其授权代理人签字或盖章；
B1.7未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；
B1.8供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一竞谈项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
B1.9响应文件载明的完成期限超过竞争性谈判文件规定的期限；
B1.10明显不符合技术规格、技术标准的要求；
B1.11不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

六、报价过低情形澄清

评标委员会依据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
七、优惠政策
1.小型和微型企业价格评分优惠政策

根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度》的通知(财库〔2022〕19号),对符合条件的小型和微型投标单位，在价格评比时给予二次报价(即最终报价)10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评比。

2.对本国产品的支持政策

依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见(财库(2 025)30号)、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发 〔2025〕34号)文件要求。

2.1审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品 标准的声明函》的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标(响应)文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2.2有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品 出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要 求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华 人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任

2.3采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》 或有关证明文件。

2.4对本国产品的支持政策。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品 标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014)68号〕的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产 建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017)141号〕的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声 明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

5.节能产品、环境标志产品采购按相关政策规定执行。

5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

5.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

其中，节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其余为优先采购产品。

5.3市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。

政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

第六章 响应文件格式
昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购

响应文件
（项目编号：      ）
供应商名称：（电子签章）

法定代表人或授权委托代理人：（电子签章）

日期：        年     月     日
（一）资格审查部分格式：

一、响应函

致：                  （采购人名称）
根据贵方昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购的竞争性谈判文件，本供应商（供应商名称）正式授权委托代理人为（姓名、职务）提交昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购的响应文件：
一、据此函，授权代表宣布同意如下：

1、供货期为：      ，质量承诺为：      ：   

2、供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商完全响应竞争性谈判文件的付款方法和条件。

4、供应商已详细阅读全部竞争性谈判文件，包括（编号、补遗书）（如果有）。

5、本响应文件有效期为提交首次响应文件截止日起90日历天。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料。

7、与本响应有关的一切正式往来信函请按下面的联系方式寄送：

电话：                                

传真：   
电子邮件：  

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人和其委托代理人：                   （电子签章）

日期 ：           年       月       日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：




          





单位性质：





         





地    址：

  


           





成立时间：              年           月           日

经营期限：

       

 

姓    名：           性别：   年龄：   职务：

 

 系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证彩色扫描件。

供应商：                            （电子签章）

法定代表人：              （电子签章）

日期 ：           年       月       日

三、法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   
代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证彩色扫描件。

供应商：                          （电子签章）

法定代表人：                          （电子签章）

身份证号码：                          ;

委托代理人：                          
身份证号码：                          ;

   日期 ：           年       月       日

四、供应商一般情况表

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	注册地
	注册年份

	7
	社会统一信用代码：             

	8
	主营范围

1、
2、

3、

4、

…

…

	9
	其他需要说明的情况


供应商：                            （电子签章）

法定代表人或委托代理人：              （电子签章）

日期 ：           年       月       日

五、营业执照

（格式自拟，附彩色扫描件，具体详见供应商须知前附表）

六、良好健全的财务会计制度

（格式自拟，附彩色扫描件，具体详见供应商须知前附表）

七、良好的商业信誉

（格式自拟，附彩色扫描件，具体详见供应商须知前附表）

八、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（格式自拟，附彩色扫描件，具体详见供应商须知前附表）

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（格式自拟，附彩色扫描件，具体详见供应商须知前附表）

十、信用状况

（格式自拟，附彩色扫描件，具体详见供应商须知前附表）

十一、竞争性谈判文件要求提交的其他资料及供应商认为有必要提供的其他资料

（格式自拟，附彩色扫描件，具体详见供应商须知前附表）

（二）报价部分：
一、报价一览表（第一次报价表）

项目名称：昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购  

项目编号：

	序号
	项目
	内容

	1
	报价
	小写：      元

大写：      整

	2
	供货期
	

	3
	质量承诺
	

	4
	质保期
	

	5
	备注
	


供应商：                                 （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                   （电子签章）

日期 ：           年       月       日

二、分项报价表
	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	制造商/生产厂商名称
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计（总价）
	


注：★1.未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。

2.若产品为节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并在响应文件中提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书扫描件。

3.报价指完成各项服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。包括但不限于：货物成本费（含货物以及附件、配件、备品备件、安装辅材等）、包装费、运保费、装卸费、安装费、调试费、系统集成服务、检测费、保险费、保修、售后服务、税金、利润、政策性规费等必要费用及安装附件以及为完成本项目发生的一切费用。

4.供应商所报单价及总价不能超过第三章所规定的预算单价及预算总价。

5.表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，供应商可根据自身情况增加内容。

供应商：                            （电子签章）

法定代表人或委托代理人：              （电子签章）

日期 ：           年       月       日

三、技术参数偏离说明
	序号
	   名称
	竞争性谈判文件技术参数要求
	响应文件对应技术参数
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表格填写说明：：供应商应如实填写“正或负或无偏离”情况，凡与采购清单要求有区别的，在说明栏中逐条写明标的参数，逐条应答偏离情况，若出现正偏离需提供相关证明材料，证明材料包括但不限于技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告（检测报告）或技术彩页或制造商公开发布的印刷资料或图纸资料等，不接受非生产制造商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。
四、中小企业声明函（供应商和生产厂商）

公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购（ 标段） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：                            （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                   （电子签章）

日期 ：           年       月       日

注：★.依据：工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部工信部联合企业〔2011〕300 号关于印发中小企业划型标准规定的通知与GB/T4754-2017  中华人民共和国国家标准国民经济行业分类

★.属于(采购文件中明确的所属行业)行业，如下(响应文件须按照序号顺序逐项进行声明，否则视为不享受扶持政策):

	序号
	货物名称
	所述行业

	1
	便携式计算机
	工业

	2
	多媒体智慧黑板一体机
	工业

	3
	配套同步电子教材
	软件和信息技术服务业

	4
	组合式配套智慧黑板
	工业

	5
	AI家校教学助手
	软件和信息技术服务业

	6
	作文AI诊断系统
	软件和信息技术服务业

	7
	教师教学备授课工具
	软件和信息技术服务业

	8
	班级德育评价系统
	软件和信息技术服务业

	9
	校园教研管理平台
	软件和信息技术服务业

	10
	配套教学资源
	软件和信息技术服务业

	11
	教室扩声音箱
	工业

	12
	多媒体讲桌
	工业

	13
	水溶无尘后黑板
	工业

	14
	校园一体机运维管理集控工具
	软件和信息技术服务业

	15
	LED 显示屏
	工业

	16
	接收卡
	工业

	17
	显示屏数字多媒体控制播放系统
	软件和信息技术服务业

	18
	开关电源
	工业

	19
	屏体结构
	工业

	20
	显示屏播控控制服务器
	工业

	21
	风机
	工业

	22
	配件
	工业

	23
	LED 显示屏
	工业

	24
	显示屏数字多媒体控制播放系统
	软件和信息技术服务业

	25
	屏体结构
	建筑业

	26
	配电系统
	工业

	27
	视频处理器
	工业

	28
	室内全彩LED显示屏
	工业

	29
	电源
	工业

	30
	接收卡
	工业

	31
	视频控制器
	工业

	32
	钢结构及包边
	建筑业

	33
	备品
	工业

	34
	线材辅材及安装调试费
	工业 + 建筑业

	35
	录播室服务器
	工业


（1）如不是中小企业请自行说明或划/，不用填写本表，但不能删除格式。（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（3）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对企业类型判断有困难的，可通过工业化和信息化部网站自测小程序，识别企业规模类型。

（4）供应商填写本表时，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），因供应商原因导致无法准确判断企业规模类型的，不予享受价格评审优惠政策。

（5）统计大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜

2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜

6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜

5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜

5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜

3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜

1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜

2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜

2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜

2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥

100000
	1000≤Y＜

100000
	100≤Y＜

1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜

1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥ 200000
	1000≤Y＜

200000
	100≤Y＜

1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜

5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜

1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥

120000
	8000≤Z＜

120000
	100≤Z＜

8000
	Z＜100

	其他未列明行业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

 3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为______（请填写：符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                            （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                   （电子签章）

日期 ：           年       月       日

注：（1）如不是残疾人福利性单位请自行说明或划/，不用填写本表，但不能删除格式。

六、监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014) 68 号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象， 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖 市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：                            （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                   （电子签章）

日期 ：           年       月       日

注：（1）如不是监狱企业请自行说明或划/，不用填写本表，但不能删除格式。

关于符合本国产品标准的声明函
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政 策的通知》(国办发〔2025)34号〕的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体 情况如下：
1. (产品名称1)1,生产厂为(厂名)2,厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生 产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名 称1)的(关键工序)5在中国境内完成。
2. (产品名称2),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产 的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2) 的(关键工序)在中国境内完成。
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司(单位)名称(盖章):
日期：      年   月    日
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
★.属于采购文件中明确的“产品名称”,如下(响应文件须按照序号顺序逐项进行填写
	序号
	标的名称

	1
	便携式计算机（笔记本电脑）

	2
	多媒体智慧黑板一体机（整机硬件）

	3
	组合式配套智慧黑板（双拼书写板整套硬件、板擦脱水机、铝制笔套、水溶性粉笔）

	4
	教室扩声音箱

	5
	多媒体讲桌（含内置书写屏整机）

	6
	水溶无尘后黑板（黑板本体、清洁设备、粉笔、笔套硬件）

	7
	校园一体机运维管理集控工具硬件主机（仅硬件部分，软件不用）

	8
	LED 显示屏（P4 大屏、COB P1.25 大屏、虚拟演播室室内屏三类屏体模组）

	9
	接收卡（所有批次接收卡）

	10
	显示屏数字多媒体控制播放系统（硬件主机，软件服务不单独声明）

	11
	开关电源（LED 屏配套电源）

	12
	屏体结构（钢结构、箱体框架）

	13
	显示屏播控控制服务器（硬件服务器整机）

	14
	风机（屏散热风机）

	15
	LED 屏配套备品（单元板、电源、接收卡等实物配件）

	16
	配电系统（智能配电柜硬件）

	17
	视频处理器、视频控制器（大屏控制硬件设备）

	18
	钢结构及包边（演播室屏钢架）

	19
	线材辅材及安装调试项下全部实物：网线、HDMI 线、光纤、PVC 管、配电箱、激光笔、各类五金辅材

	20
	录播室服务器


（三）商务技术部分格式：

（如有，格式自拟）

二次报价表

项目名称：

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	制造商/生产厂商名称
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计（总价）
	


供应商：                            （盖单位章或电子签章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期 ：           年       月       日

注：

1. 二次报价分项报价表在提交响应文件时无需提供上传，在评审当天系统开启二次报价后按此格式要求上传二次报价分项报价表。

2.此表供应商还要在开评标当天单独按照系统提示，如下操作：

(1)二次报价表由供应商自行填报，并在响应当天由响应投标单位：在远程开评标大厅按照系统提示及规定的时间前提交“二次报价表”,否则报价无效。本次谈判需进行二次报价，二次报价即为最终报价。

(2)二次报价的单价与总价不得超过采购预算的单价与总价，否则，该报价无效。

项目概况：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法【财政部令74号】》等有关法规，昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心）受采购人委托，对昆明市呈贡区民大附小LED显示屏触控一体机及办公电脑采购进行竞争性谈判，潜在的供应商应至政采云平台（http：//www.zcygov.cn）获取竞争性谈判文件，并于 2026年7月13日09时30分（北京时间）前提交响应文件。








昆明市呈贡区人民政府办公室（昆明市呈贡区机关事务管理中心） 制


PAGE  

